Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W Siedlcach ul. Leśna 8 NIP: 821-000-76-04 tel./fax +48 (025) 643-65-93 REGON: 710008012 tel. centrala +48 (025) 640-28-00

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na modernizację układu zasilania energetycznego przepompowni - przy ul. Daszyńskiego w Siedlcach. ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

IP  2916-24/2018

SPIS TREŚCI

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3

II.   TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA	3

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	9

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	9

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ,	9

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 	9

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   	10

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	10

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	10

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	10

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	11

XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT	11

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH 	11

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	11

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ	11

# I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce

# II.   TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Jest to zmówienie sektorowe udzielane w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki.www.pwik.siedlce.pl.

# III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie składa się z jednej części i dotyczy modernizacji stacji elektroenergetycznej SN 15kV dla zasilania przepompowni ścieków P1 przy ul. Daszyńskiego w Siedlcach w zakresie :

- Wybudowanie nowego przyłącza SN15kV z stacją transformatorową.

- Wybudowanie nowych linii wlz NN

- Przebudowanie istniejących linii wlz NN

- Połączenie istniejących urządzeń przepompowni z nowym układem zasilania.

- Demontaż istniejących elementów linii napowietrznej do istniejącej stacji SN

- Wykonanie nowej lub aktualizacja istniejącej instrukcji współpracy ruchowej dla układu zasilania przepompowni pomiędzy PGE Dystrybucja a PWIK.

- Wykonanie projektu przyłączenia zespołu prądotwórczego do  układu zasilania przepompowni.

- Wykonanie nowej instrukcji współpracy ruchowej dla zespołu prądotwórczego.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robót

- Dokonanie rozbiórki słupów latarni

- Dokonanie rozbiórki budynku stacji SN

# UWAGA: Przedmiot zamówienia musi być wykonany w pierwszej kolejności zgodnie z wymogami SIWZ a w następnej kolejności z projektami budowlanymi. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Szczegółowy  zakres prac koniecznych do wykonania przez wykonawcę, zapisy SIWZ są nadrzędne w stosunku do projektów budowlanych

Ad1. Wybudowanie nowego przyłącza SN15kV z stacją transformatorową.

Wykonawca wybuduje nowe przyłącza SN15kV i słupową stację transformatorową  według dostarczonego przez zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego.

Warunki wykonania robót/czynności/prac

- Wybudowanie nowego przyłącza SN15kV z stacją transformatorową musi być zrealizowane zgodnie z:

- Pozwoleniem na budowę

- Warunkami technicznymi przyłączenia 17/P6/07396/2 wydanymi przez PGE Dystrybucja

- Umową przyłączeniową Nr 17/P6/K/07396/2

- Wymaganiami technicznymi dla układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów transmisji danych pomiarowych kat. B4 wydanymi przez PGE dystrybucja

- projektem budowlanym „Budowa przyłącza napowietrznego SN 15kv ze stacją transformatorową słupową 15/0,4 kV, budowa wewnętrznej instalacji zasilającej (WLZ) w miejscowości Siedlce”.

- Polskimi normami

- Wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. a w szczególności z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe

- Roboty budowlane wykonania  i przyłączenia do sieci obiektu nowego przyłącza SN  i  stacji transformatorowej muszą być skoordynowane w robotami  realizowanymi przez PGE Dystrybucja.

- Ze względu na działanie obiektu przepompowni, wszystkie prace wymagające przełączenia zasilania muszą być na bieżąco uzgadniane z przedstawicielem zamawiającego.

- Do momentu dokonania odbioru technicznego inwestycji przez zamawiającego, prowadzącym eksploatację na wybudowanych urządzeniach jest wykonawca inwestycji.

- Wykonawca w ramach zadania dostarczy i zamontuje fabrycznie nowy transformator olejowy o mocy 160kVA do nowej stacji transformatorowej ( UWAGA W PROJEKCIE PRZEWIDZAINE JEST ZASTOSOWANIE STAREGO TRANSFORMATORA 250KVA zdemontowanego z istniejącej stacji SN – co jest nieaktualne, konieczne jest zamontowanie nowego transformatora dostarczonego przez wykonawcę. Wykonawca opracowując ofertę cenową musi uwzględnić ten fakt ).

Parametry nowego transformatora nie mogą być gorsze niż:

Moc					-	160[kVA]

Napięcie GN				-	15.75(kV)

Napięcie DN 				-	420(V)

Poziom izolacji				-	17,5 dla napięcia 15,75 kV

Regulacja (%)				-	± 3x2,5

Grupa połączeń				-	Dyn5

Straty stanu jałowego			-	210(W)

Straty stany obciążenia przy 75°C	-	2350(W)

Napięcie zwarcia			-	4(%)

Rok produkcji				-	2018r

- Teren po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Należy wyrównać teren, zasypać bruzdy i koleiny, zagęścić i posiać trawę.

- Należy przewiesić istniejąca tabliczkę aluminiową z numerem stacji z drzwi starej rozdzielni na obudowę rozdzielnicy RNN nowej stacji słupowej.

- Bednarki uziomowe należy pomalować farbą:

neutralna –kolor niebieski , ochronne – kolor żółto zielony

- Na izolatory transformatora należy nałożyć plastikowe osłony przeciw ptakom.

- Wykonawca dostarczy i zawiesi na słupie stanowiska odłącznika tabliczkę aluminiową z numerem odłącznika. Nadanie numeru należy uzgodnić w PGE Dystrybucja.

- Na drzwiach wewnętrznych rozdzielnicy RNN należy nakleić zalaminowany schemat zasilania obiektu przepompowni z podpisem kierownika budowy.

- Wykonawca w celu realizacji inwestycji wyznaczy  kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, który przejmie na siebie obowiązek prowadzenia budowy.

- Wykonawca dokona zgłoszenia do PGE Dystrybucja wybudowanego układu zasilania przepompowni i uzyska zgodę na jego eksploatację.

- Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty na okres 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru inwestycji. W przypadku ujawnienia wad spowodowanych wadliwym wykonaniem robót wykonawca dokona naprawy szkód na swój koszt.

- Zamawiający wymaga aby wbudowane  materiały i urządzenia posiadały gwarancję producenta na min  3 lat od daty podpisania protokołu odbioru inwestycji. W przypadku ujawnienia wad i uszkodzeń wbudowanych materiałów i urządzeń niespowodowanych nieprawidłową eksploatacją przez zamawiającego, wykonawca dokona naprawy lub wymiany urządzeń/materiałów na nowe na swój koszt.

- Wykonawca przeprowadzi odpowiednie badania odbiorcze wykonanych robót:

Badania odbiorcze należy przeprowadzić według norm:

PN-E-04700:1998        - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania po-montażowych badań odbiorczych

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie

Po wykonaniu oględzin i badań wykonawca sporządzi odpowiednie protokoły i przekaże zamawiającemu w dokumentacji powykonawczej.

Ad2.	Wybudowanie nowych linii kablowych wlz NN

Wykonawca wybuduje nowe linie kablowe wlz  według dostarczonego przez zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego i połączy je po przez zmufowanie z dwoma istniejącymi kablami zasilającymi urządzenia przepompowni. Konieczne jest ponadto przyłączenie istniejącej sieci oświetleniowej terenu do rozdzielnicy nowej stacji transformatorowej.

Warunki wykonania robót/czynności/prac

- Wykonawca przeprowadzi odpowiednie badania odbiorcze wykonanych robót:

Badania odbiorcze należy przeprowadzić według norm:

PN-E-04700:1998        - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania po-montażowych badań odbiorczych

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie

Po wykonaniu oględzin i badań wykonawca sporządzi odpowiednie protokoły i przekaże zamawiającemu w dokumentacji powykonawczej.

Badaniu należy poddać :

- Całą linię kablową nr 1 od rozdzielnicy RNN stacji transformatorowej do szafy rozdzielczo sterowniczej przepompowni.

- Całą linię kablową nr 2 od rozdzielnicy RNN stacji transformatorowej do szafy rozdzielczo sterowniczej przepompowni.

- Całą kablową sieć oświetleniową od rozdzielnicy RNN stacji transformatorowej do istniejących słupów latarni.

- Teren po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Należy wyrównać teren, zasypać bruzdy i koleiny piaskiem, zagęścić , posiać trawę. Nawierzchnię na trasie linii kablowych pod placem manewrowym należy doprowadzić do stanu pierwotnego po przez odpowiednie zabetonowanie.

- Wzdłuż trasy linii zasilających ułożyć nową bednarkę stalową i połączyć z uziomem stacji SN, ewentualnie połączyć z istniejącą starą bednarką na części do budynku przepompowni.

- Wzdłuż tras kablowych ułożyć na 10 cm podsypce z piasku niebieską folię ostrzegawczą.

- Dokonać geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej dla wykonanych robót.

Ad.3     Przebudowanie nowych linii kablowych wlz NN

Wykonawca przebuduje istniejące linie wlz nn zgodnie z projektem budowlanym i połączy je poprzez mufowanie z nowymi liniami wlz

Ad4.	Połączenie istniejących urządzeń przepompowni z nowym układem zasilania.

Wykonawca dokona przełączenia zasilania z starego do nowego układu zasilania i wspólnie z zamawiającym dokona 	sprawdzenia prawidłowości zasilania urządzeń przepompowni.

Ad5.	Demontaż istniejących elementów linii napowietrznej do istniejącej stacji SN

Ad6.	Wykonanie nowej lub aktualizacja istniejącej instrukcji współpracy ruchowej dla układu zasilania przepompowni pomiędzy PGE Dystrybucja a PWIK.

Wykonawca po wybudowaniu i uruchomieniu nowego układu zasilania wykona nową lub zaktualizuję istniejącą instrukcję współpracy ruchowej pomiędzy PGE Dystrybucja a PWIK dla układu zasilania przepompowni

Warunki wykonania robót/czynności/prac

- Warunkiem odbioru jest dostarczenie zamawiającemu instrukcji i uzyskanie ich  uzgodnienia  u zamawiającego i w PGE Dystrybucja.

- Zamawiający udostępni wykonawcy istniejącą instrukcję współpracy ruchowej w formie  elektronicznej i papierowej celem jej wykorzystania do realizacji zadania.

- Wykonawca musi wyrazić zgodę na wykorzystanie przez zamawiającego opracowanej instrukcji do późniejszej aktualizacji.

- Zamawiający dostarczy wykonawcy listę osób uprawnionych do wykonywania czynności ruchowych na obiektach łącznie z skanami aktualnych uprawnień dozorowych i eksploatacyjnych.

- Zamawiający dostarczy wykonawcy listę telefonów kontaktowych dla poszczególnych obiektów.

- Opracowana  instrukcja musi być wykonana na komputerze.

- Należy opracować instrukcje uwzględniając stan istniejący obiektów, urządzeń i połączeń elektrycznych.

- Opracowaną instrukcje wykonawca przedłoży zamawiającemu do uzgodnienia.

- Uzgodnioną przez zamawiającego instrukcję wykonawca zgłosi do uzgodnienia do PGE Dystrybucja S.A.

- Wykonawca uzyska uzgodnienie dla w/w  instrukcji u operatora sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

- Instrukcja musi być wykonane w formie papierowej i elektronicznej.

- Instrukcje w formie elektronicznej muszą być dostarczone w wersji edytowalnej (word) oraz nieedytowalnej PDF, zaś schematy i rysunki w formie edytowalnej plików programu Autocad (pliki DWG).Forma przekazania wersji elektronicznej płyta CD.

- Instrukcje w formie papierowej musza być dostarczone w spiętych skoroszytach  w ilości 5 sztuk.

Ad7.	Wykonanie projektu przyłączenia zespołu prądotwórczego do  układu zasilania przepompowni.

Wykonawca wykona projekt przyłączenia zespołu prądotwórczego do  istniejącego układu zasilania przepompowni według warunków technicznych  otrzymanych z pismem GR/PP/BZ/147/18  z dnia. 04.01.2018 wydanych przez PGE Dystrybucja.

Warunki wykonania robót/czynności/prac

- Projekt musi być opracowany na podstawie inwentaryzacji istniejącej części  układu zasilania przepompowni z układem wyłączników i układu SZR zainstalowanych w dwóch szafach rozdzielczo-sterowniczych  zlokalizowanych w budynku przepompowni ścieków.  Projekt oprócz zinwentaryzowanych układów, należy uzupełnić o dodatkowo zaprojektowane elementy techniczne umożliwiające przyłączenie posiadanego przez PWIK Zespołu prądotwórczego zgodne z wytycznymi PGE.

- Powyższy projekt należy uzgodnić w PWIK Siedlce a następnie w PGE Dystrybucja.

- projekt w formie elektronicznej musi być dostarczony w wersji edytowalnej (word) oraz nieedytowalnej PDF, zaś schematy i rysunki w formie edytowalnej plików programu Autocad (pliki DWG).Forma przekazania wersji elektronicznej płyta CD.

- projekt w formie papierowej musi być dostarczony w spiętych skoroszytach  w ilości 5 sztuk.

- Warunkiem odbioru jest dostarczenie zamawiającemu projektów i uzyskanie ich  uzgodnienia  u zamawiającego i w PGE Dystrybucja.

Ad8.	Wykonanie nowej instrukcji współpracy ruchowej dla zespołu prądotwórczego.

Wykonawca po opracowaniu projektu przyłączenia zespołu prądotwórczego do awaryjnego zasilania przepompowni wykona nową  instrukcję współpracy ruchowej pomiędzy PGE Dystrybucja a PWIK Siedlce.

Warunki wykonania robót/czynności/prac

- Warunkiem odbioru jest dostarczenie zamawiającemu instrukcji i uzyskanie ich  uzgodnienia  u zamawiającego i w PGE Dystrybucja.

- Wykonawca musi wyrazić zgodę na wykorzystanie przez zamawiającego opracowanej instrukcji do późniejszej aktualizacji.

- Zamawiający dostarczy wykonawcy listę osób uprawnionych do wykonywania czynności ruchowych na obiektach łącznie z skanami aktualnych uprawnień dozorowych i eksploatacyjnych.

- Zamawiający dostarczy wykonawcy listę telefonów kontaktowych dla poszczególnych obiektów.

- Opracowana  instrukcja musi być wykonana na komputerze.

- Należy opracować instrukcje uwzględniając stan istniejący obiektów, urządzeń i połączeń elektrycznych.

- Opracowaną instrukcje wykonawca przedłoży zamawiającemu do uzgodnienia.

- Uzgodnioną przez zamawiającego instrukcję wykonawca zgłosi do uzgodnienia do PGE Dystrybucja S.A.

- Wykonawca uzyska uzgodnienie dla w/w  instrukcji u operatora sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

- Instrukcja musi być wykonane w formie papierowej i elektronicznej.

- Instrukcje w formie elektronicznej muszą być dostarczone w wersji edytowalnej (word) oraz nieedytowalnej PDF, zaś schematy i rysunki w formie edytowalnej plików programu Autocad (pliki DWG).Forma przekazania wersji elektronicznej płyta CD.

- Instrukcje w formie papierowej musza być dostarczone w spiętych skoroszytach  w ilości sztuk 5 dla każdego obiektu.

- UWAGA w przypadku wymagań PGE dopuszcza się opracowanie jednej instrukcji wspólnej zarówno dla układu zasilania i stacji SN15kV jaki i zespołu prądotwórczego.

Ad9.	Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robót

Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą dla wykonanych robót:

- Dokumentacja powykonawcza wybudowanych urządzeń i sieci

- Inwentaryzację geodezyjną wybudowanych, przebudowanych i zlikwidowanych urządzeń, sieci i przyłączy

Warunki wykonania robót/czynności/prac

- Dokumentacja musi być podpisana przez kierownika budowy/kierownika robót za zgodność z wykonawstwem.

- Dokumentacja  powykonawcza musi być wykonana w formie papierowej i elektronicznej.

- Dokumentacja w formie elektronicznej musi być dostarczona w wersji edytowalnej (word) oraz nieedytowalnej PDF, zaś schematy i rysunki w formie edytowalnej plików programu Autocad (pliki DWG).Forma przekazania wersji elektronicznej płyta CD.

- Dokumentacja w formie papierowej musi być dostarczona w spiętych skoroszytach  w ilości 5 sztuk.

- Dostarczona dokumentacja powykonawcza powinna być zgodna z zapisami – „INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE DYSTRYBUCJA” rozdział 3 DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRAWNA

Ad10.	Dokonanie rozbiórki słupów latarni

Wykonawca wykona następujące prace i czynności:

- demontaż istniejących słupów latarni oświetleniowych szt. 7 umiejscowionych wzdłuż drogi dojazdowej do przepompowni P1 Daszyńskiego

Warunki wykonania robót/czynności/prac

- Rozbiórka słupów latarni musi być wykonana zgodnie z dołączonym do przetargu projektem rozbiórki i pozwoleniem na rozbiórkę.

- Betonowe słupy latarni  z demontażu przetransportuje i zdeponuje na terenie oczyszczalni ścieków w Siedlcach w wskazanym przez zamawiającego miejscu.

- Stare oprawy oświetleniowe latarni wykonawca wywiezie z terenu przepompowni i zutylizuje własnym  kosztem.

- Otwory  w ziemi po zdemontowanych słupach latarni należy zasypać żwirem, zagęścić i wyrównać z przyległym terenem.

- Dokonać  inwentaryzacji porozbiórkowej z wykreśleniem urządzeń z mapy zasadniczej.

Ad11.	Dokonanie rozbiórki budynku stacji SN

po wybudowaniu nowego układu zasilania i przełączeniu zasilania przepompowni wykonawca wykona następujące prace i czynności:

- demontaż wyposażenia i urządzeń energetycznych stacji :

    - rozdzielnica NN szt 3

    - rozdzielnica SN szt  1

    - instalacje elektryczne wewnętrzne i potrzeb własnych

    - stolarka drzwiowa i okna

- rozbiórka istniejącego budynku starej rozdzielni SN/NN.

- rozbiórka posadzek budynku rozdzielni.

- rozbiórka części podziemnej budynku (wykopanie i rozbiórka fundamentów) fundamentów).

- Rewitalizacja terenu po rozbiórce.

- Dokonanie  inwentaryzacji porozbiórkowej z wykreśleniem budynku z mapy zasadniczej.

Warunki wykonania robót/czynności/prac

- Wykonawca w celu realizacji rozbiórki budynku zapewni  kierownika robót  z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który przejmie na siebie obowiązek prowadzenia rozbiórki.

- Rozbiórka budynku musi być wykonana zgodnie z dołączonym do przetargu projektem rozbiórki i pozwoleniem na rozbiórkę.

- Gruz budowlany z rozbiórki konstrukcji budynku wykonawca przetransportuje i zdeponuje na terenie oczyszczalni ścieków w Siedlcach w wskazanym przez zamawiającego miejscu.

- Zdemontowane urządzenia elektryczne wykonawca wywiezie z terenu przepompowni i zutylizuje własnym kosztem (nie dotyczy  2 szt. Transformatorów 250kVA,które wykonawca przetransportuje i zdeponuje na terenie oczyszczalni ścieków. Transformatory pozostają na majątku PWIK Siedlce).

- Wszystkie pozostałe elementy budynku wykonawca wywiezie z terenu przepompowni i zutylizuje we własnym zakresie.

- Po dokonaniu rozbiórki wykonawca dokona rewitalizacji terenu pod budynkiem i dookoła. Należy zasypać wykopy po fundamentach żwirem i zagęścić zagęszczarką.

- Drobny gruz należy wygrabić i wywieść

- Elementy betonowe placu manewrowego przylegające do budynku po jego wyburzeniu należy naprawić i uzupełnić. W całej linii rozebranego budynku od strony placu manewrowego należy ułożyć nowe krawężniki betonowe drogowe. Stare istniejące krawężniki i nowe muszą w sposób ciągły oddzielić plac manewrowy od terenu zieleni.

- Na wierzch rewitalizowanego terenu należy nawieść ziemi ogrodowej do wysokości przyległego terenu, teren należy wyrównać i zasiać trawę.

UWAGA: Zamawiający wymaga dokonania przez przedstawiciela Wykonawcy potwierdzonej protokołem wizji lokalnej na modernizowanym obiekcie przepompowni. Protokół z wizji należy dołączyć do oferty.

Wykonawca zapewnia na swój koszt:

- materiały do wykonania zamówienia

- roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy,

- obsługę geodezyjną z inwentaryzacją,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- umożliwienie dojazdu do nieruchomości w trakcie budowy

Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi oraz sztuką budowlaną i złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru budowlanego. Roboty budowlane będzie prowadził pod kierownictwem osób uprawnionych. Projekty budowlane  znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Leśna 8 w Siedlcach i na stronie internetowej www.pwik.siedlce,pl

# IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

# Termin wykonania zamówienia do 31.12.2018 r.

# V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania  wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU,

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3)

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (Na żądanie zamawiającego po otwarciu ofert)

3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (Na żądanie zamawiającego po otwarciu ofert)

4.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone:

wystarczy wykazać wybudowanie przynajmniej 1 stacji w zakresie określonym w SIWZ.

5.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

6.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

8. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej i drogowej.

9. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 200 000 PLN.

10. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania(zał. nr 3)

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej

formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

# VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wszelkie informacje dotyczące postępowania strony przekazują pisemnie, faksem lub drogą e-mail

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

w sprawach proceduralnych:

Alina Janowska tel. 256402816 w godz. 800–1500,fax–256436593, e-mail – sekretariat@pwik.siedlce.pl

w sprawach technicznych:

Artur Sochaj tel. 508 064 836

# VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   Nie jest wymagane

# IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą  60 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszych szczegółowych warunków zamówienia.

- W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność” przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

- Formularz oferty wraz z załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszych warunków, bez dokonywania w nich zmian.

- Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

- Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze, lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

- Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być  ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.

- Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z zaznaczeniem na kopercie nazwy zamówienia publicznego oraz adresu wykonawcy.

- W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w pkt.8 oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

Oferta musi obowiązkowo zawierać:

1. Formularz oferty (zał. nr 1)

2. Oświadczenia(zał. nr 2)

3. Wymagane dokumenty

4. Protokół z wizji lokalnej  zał nr 4

# XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do 10.08.2018r. do godziny 10.00 w Sekretariacie PWiK Spółka

z o.o. 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 10.08.2018r. o godzinie 10.15 w siedzibie PWiK Spółka

z o.o. w Siedlcach przy ul. Leśnej 8 w sali konferencyjnej.

# XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena – wartość ryczałtowa zamówienia netto. Zakres robót określa SIWZ i projekty budowlane.

Cena ofertowa będzie sumą cen wszystkich  robót wchodzących do zakresu przedmiotu  zamówienia.

# XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Jako kryterium wyboru oferty w przetargu przyjmuje się: cenę netto - 100%

Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców oraz ceny ofertowe. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy te informacje. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny za zgodą wykonawcy.

# XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Przed upływem terminu związania ofertą zamawiający powiadomi  wykonawcę o  przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin  zawarcia  umowy oraz cena oferty, zwana dalej ceną umowną.

2. Jeżeli  wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

# XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie  ustala  się w wysokości 2%  wskazanej  w „formularzu oferty”  ceny  netto podanej w ofercie, które należy wpłacić na konto:   83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

1.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek   bankowy wskazany przez zamawiającego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka dopuszczalnych form, z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

7. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi lub roboty budowlane. W tym przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść, co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie przekracza 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie regulaminu, można wnieść protest do zamawiającego pisemnie lub faksem.

2. Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji  istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu..

6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony.

7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

8. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

9. Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 7dni od upływu terminu na jego wniesienie.

10. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie 7 dni uznaje się za jego oddalenie.

11. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje pisemnie lub faksem podmiotowi, który wniósł protest. Rozstrzygnięcie protestu uważa się za dostarczone z chwilą, gdy dotarło ono do wykonawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

12. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.

13. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie  wykonawców.

14. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 100 000 euro nie przysługuje odwołanie.

15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 100 000 euro - wykonawca może złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia protestu do Rady Nadzorczej „Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach" w ciągu 5 dni roboczych od dnia  otrzymania rozstrzygnięcia protestu.

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferty                                                                                                 załącznik Nr 1

2. Oświadczenia                                                                                                     załącznik Nr 2

3. Projekt umowy                                                                                                    załącznik Nr 3

4. Oświadczenie z wizji lokalnej                                                                             załącznik  Nr 4

Specyfikację opracował: Dział Procedur Przetargowych; Siedlce 24.07.2018 r.

Załącznik nr 1

Nazwa i Adres Wykonawcy

……………………………….					tel.……………………………

……………………………….					fax.…………………………

……………………………….					e-mail…………………………

Formularz Oferty

Zapoznaliśmy się z SIWZ i warunkami umowy oraz akceptujemy je  bez ograniczeń.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. ……………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………………………………………

Cena………………………PLNnetto (słownie……………….………..……………………………..………)

w tym: cena rozbiórki…………………………………………………...PLNnetto

1. Udzielamy rękojmi na 3 lata.

2. Przed podpisaniem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ..................................................w wysokości 2% ceny ofertowej netto, tj. ................................ zł.

(Nr konta do wpłaty zabezpieczenia w pieniądzu: 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000)

3. Akceptujemy terminy  realizacji zamówienia

4. Prace budowlane wykonamy: - siłami własnymi* - przy pomocy podwykonawców*

5. Na podwykonawcę przewidujemy (*jeżeli dotyczy).........................................................,który wykona

zakres prac:.......................................................

6. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Wyrażamy zgodę, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

.........................................			     ……………………..........................................

miejscowość i data		           podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

..............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 2

....................................

(Pieczęć firmowa )

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................... reprezentując firmę ......................................................................................................................

jako (stanowisko służbowe) ...........................................................................w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania  wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................, dnia ............................

......................................................................................

( Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

....................................

(Pieczęć firmowa )

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................... reprezentując firmę ......................................................................................................................

jako (stanowisko służbowe) ...........................................................................w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w § 8 ust.6-7  Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień

......................................, dnia ............................

......................................................................................

( Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3

UMOWA  NR ......RB /IP/2018

na modernizację układu zasilania energetycznego przepompowni ul. Daszyńskiego

zawarta w dniu .......................................             pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o. o. w Siedlcach, 08-110 Siedlce ul. Leśna 8, KRS  Nr 0000080539,  NIP 821 000 76 04, REGON 710008012,   reprezentowanym przez:

Adam Jonczyk – Prezes Zarządu Spółki

zwanym dalej Zamawiającym,

a  ..................................................................................................................................................

reprezentowanym   przez:

zwanym dalej  Wykonawcą.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  wykonanie  …………….........w zakresie

podanym w SIWZ zgodnie z  projektem/ami budowlanym.

2. Integralną częścią umowy jest oferta i SIWZ.

3. W przypadku sporu co do przedmiotu umowy decyduje treść specyfikacji przetargowej.

§ 2

1. Termin zakończenia robót ustala się na dzień  ……………………….

2. Termin zakończenia robót , o którym mowa w ust.1 stanowi data zgłoszenia przez    Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru robót budowlanych, potwierdzona przez inspektora nadzoru,   jeżeli zgłoszone do odbioru roboty zostaną odebrane bez usterek.

§ 3

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy  wynosi:  ........................ PLN plus VAT.

Słownie: ...................................................................................................................................................

W tym rozbiórka: ……………………………….PLN netto

2. Należność będzie płatna przelewem po odbiorze robót  przez inspektora nadzoru potwierdzone pozytywnym protokołem odbioru nadzoru na podstawie faktury VAT w terminie do 14 dni od jej wpływu.

§ 4

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania   umowy w wysokości 2 % ceny netto przedmiotu zamówienia, tj. ................... zł.

2. Kwota wyszczególniona w ust.1 wniesiona w pieniądzu zostanie zwrócona Wykonawcy  w ciągu 30 dni od dnia należytego wykonania zamówienia.

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady   Zamawiający zostawi   kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, która zostanie  zwrócona najpóźniej  w  15  dniu  po  upływie  okresu  gwarancji.  W  przypadku    zabezpieczenia   należytego  wykonania  umowy  w  innej  formie  powyższa   kwota  musi  być  również zabezpieczona i oryginał dokumentu dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

4. Jeżeli w terminie wynikającym z ust.3 Wykonawca nie dostarczy oryginału dokumentu stanowiącego zabezpieczenie rękojmi za wady  Zamawiający jest uprawniony do  potrącenia tej kwoty z wynagrodzenia.

5. Kwoty wyszczególnione w ust. 1 i 3 wniesione w pieniądzu zostaną zwrócone wraz z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego, na  którym   były  przechowywane,  pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej  za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie stanie się własnością   Zamawiającego.

§ 5

W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,  który będzie realizował inwestycje oraz  dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i przynależność do izby inżynierów. Zmiana kierownika budowy nie jest zmianą umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia  Zamawiającego do którego dołączone będą potwierdzone za zgodność stosowne uprawnienia.

§ 6

1.Wykonawca odpowiada oraz ponosi koszty przygotowania i uprzątnięcia placu budowy.

2.Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów w wyznaczonym miejscu.

3.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na budowie zorganizowanej selekcji odpadów oraz wywiezienia odpadów na składowisko odpadów komunalnych z poniesieniem kosztów wywozu i składowania.

4. Wykonawca po przejęciu placu budowy przejmuje na siebie obowiązki prowadzącego eksploatację istniejących i nowo budowanych urządzeń energetycznych do granicy eksploatacji (zaciski kabli zasilających  NN w szafach sterowniczych przepompowni). Przejęcie obowiązku eksploatacji przez zamawiającego nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru inwestycji.

§ 7

1.Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian.

2. Zamawiający może odmówić akceptacji umowy z podwykonawcą jeżeli termin zleconych robót nie gwarantuje wykonania niniejszej umowy w terminie lub w przypadku kiedy wynagrodzenie dla podwykonawcy będzie nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do zleconej części umowy.

3.Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny,   4.Przed zapłatą  końcowej faktury, obejmującej kwotę należną podwykonawcy, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dowodu, że podwykonawca otrzymał wszystkie należne mu kwoty, w szczególności oświadczenia podwykonawcy o zapłaceniu przez Wykonawcę wymagalnych zobowiązań.

5.Nie złożenie dowodu lub oświadczenia o których mowa w ust. 3 upoważnia Zamawiającego do pomniejszenie kwoty należnej Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy i zatrzymanie kwoty pomniejszenia w depozycie.

§ 8

1. Koszty obsługi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja) ponosi Wykonawca.

2. Roboty zanikowe mogą być zakryte po ich obmiarze, wpisaniu do książki obmiaru i potwierdzeniu

zgodności przez inspektora nadzoru.

§ 9

1. Sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach spoczywają  na Wykonawcy.

2. Wykonawca w szczególności odpowiada za  szkody powstałe w wyniku  prowadzenia robót.

§10

Warunkiem odbioru ostatecznego robót będzie

- wybudowanie urządzeń wg projektów budowlanych i zgodnie z zapisami w SIWZ

- dostarczenie wymaganych protokołów i badań

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i złożenie jej do upoważnionych  instytucji

§ 11

Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest Artur Sochaj, a kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy ……………………………….

§ 12

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu operatu powykonawczego oraz aktualnych atestów i deklaracji zgodności na każdą partię wbudowanych materiałów  objętych niniejszym zamówieniem.

§ 13

Okres rękojmi wynosi 3 lata od daty podpisania protokołu końcowego odbioru wykonanych robót.

§ 14

1. Strony ustalają, że wiążące będą kary w wysokości  0,1 % wartości  netto przedmiotu  umowy za każdy dzień zwłoki za nieterminowe wykonanie umowy.

2. W przypadku  rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.

3. W razie powstania istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić  od  umowy  w  terminie  miesiąca  od  powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej z tytułu wykonania części umowy.

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 15

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawnych, jakościowych  oraz środowiskowych zgodnych z ZSZ (Zintegrowanym Systemem Zarządzania) stosowanym przez Zamawiającego. Pełnomocnik ds. ISO – Grażyna Wolińska w terminie  7 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Wykonawcy zakres wymagań niezbędny dla wykonania zobowiązania.

§ 16

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu  cywilnego.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowę sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.