Egz. Nr ...

DROG-SAN Michał Romaniak

Purzec 57

08-110 Siedlce

email: biuro@drogsan.pl

tel. 600 278 138

DROG-SAN Michał Romaniak

Purzec 57

08-110 Siedlce

email: biuro@drogsan.pl

tel. 600 278 138

Nazwa opracowania: 	Budowa sieci wodociągowej w m. Błogoszcz, gmina Siedlce

Nazwa opracowania: 	Budowa sieci wodociągowej w m. Błogoszcz, gmina Siedlce

Inwestor: 			Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach

ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce

Inwestor: 			Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach

ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce

Rodzaj opracowania:	Czasowa organizacja ruchu

Rodzaj opracowania:	Czasowa organizacja ruchu

Branża:			Inżynieria ruchu

Branża:			Inżynieria ruchu

Opracował:									                                     inż. Michał Romaniak

...............................

Opracował:									                                     inż. Michał Romaniak

...............................

Data opracowania: 		Czerwiec 2018

Data opracowania: 		Czerwiec 2018

CZĘŚĆ I - opis	3

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	4

2. Podstawa opracowania	4

3. STAN ISTNIEJĄCY	4

4. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót:	4

CZĘŚĆ II - RYSUNKI	6

CZĘŚĆ I - opis

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przedstawia organizację ruchu na czas budowy sieci wodociągowej w m. Błogoszcz, gmina Siedlce, w ul. Dębowej (3663W), ul. Brzozowej, ul. Błogiej i ul. Zacisze.

2. Podstawa opracowania

- Mapy  sytuacyjne w skali 1:1000;

- Inwentaryzację oznakowania istniejącego;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124);

- Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002, Nr 170, poz. 1393 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.);

- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późniejszymi zmianami);

3. STAN ISTNIEJĄCY

Parametry techniczne istniejącej drogi:

- ul. Dębowa (droga powiatowa nr 3663W), ul. Brzozowa, Błoga i Zacisze (drogi gminne)

- drogi gruntowe, pas drogowy niezagospodarowany

4. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót:

Roboty budowlane będą odbywać się w wykopie otwartym. Ze względu na to wykopy należy zabezpieczyć barierami drogowymi U-20c. Przy zwężaniu ul. Dębowej pozostawić min. 3m szerokości dla pojazdów osobowych. Drogi gminne należy zamknąć dla ruchu ze względu na brak możliwości pozostawienia odpowiedniej szerokości dla pojazdów osobowych. W trakcie postępów prac należy umożliwić dojazd do posesji na zamkniętych odcinkach dróg. Projektowane oznakowanie robót zostało przedstawione w części rysunkowej.

Wszystkie znaki pionowe powinny być rozmiaru dużego, a lica znaków powinny być wykonane z foli odblaskowej typu 2. Znaki należy ustawiać w odległościach 0,5m od krawędzi pobocza do krawędzi znaku. Znaki należy zawieszać na wysokości 2, 0 m od dolnej krawędzi znaków do poziomu jezdni. Do mocowania znaków należy użyć sztyc ocynkowanych. Zamocowanie znaków powinno zapewnić ich stateczność.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy.

Tablica prowadząca powinna być pokryta materiałem odblaskowym. Tablice kierunkowe ustawione wzdłuż zwężonego odcinka jezdni powinny być pokryte materiałem odblaskowym i należy je ustawić w odstępach nie większych niż 10 m prostopadle do osi drogi.

Zapora drogowa nie może być krótsza niż 0,75 m i powinna zawierać co najmniej dwa pola czerwone i jedno białe. Zapory należy umocować na wysokości od 0,9 m do 1,1 m od poziomu nawierzchni jezdni do górnej krawędzi zapory. Zapory U-20a stosowane do wygrodzenia zwężenia jezdni powinny być wyposażone w lampy ostrzegawcze nadające sygnał żółty.

W przypadku pozostawienia sprzętu na drodze miejsce jego postoju powinno być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone;

Wykonawca robót powinien zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie pracowników wykonujących czynności na drodze. Powinni być oni ubrani w kamizelki ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym. Wszystkie pojazdy wykonujące roboty powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny barwy żółtej generujące błyski z częstotliwością 9030 cykli na minutę o podziale cyklu 1:1.

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być wykonane zgodnie z projektem i zasadami przedstawionymi w Załącznikach nr 1- 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.) oraz  obowiązującym prawem o ruchu drogowym.

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu przewiduje się  na 2018 rok.

Opracował:

Inż. Michał Romaniak

CZĘŚĆ II - RYSUNKI

ORIENTACJA