OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg    nieograniczony  na budowę sieci wodociągowej. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu  oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamówienie składa się z jednej części i dotyczy budowy sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej.

Zakres robót:-sieć wodociągowa DN 160mm o długości około 197mb z rur PE100RC SDR17 PN10 do

wykonania metodą przewiertu sterowanego, w tym w rurze przewiertowej DN 280mm o długości około 14,0mb z rur PE100 SDR17 PN10

-wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie z projektem

Do realizacji robót na sieci wodociągowej, PWiK zapewni:

- Zasuwa żeliwna wodociągowa DN150 z obudową	1szt.

- Zasuwa żeliwna wodociągowa DN80 z obudową	1szt.

- Skrzynka żeliwna (duża)			             2szt.

- Hydrant nadziemny DN80				1szt.

Wykonawca zapewnia na swój koszt:

- materiały do budowy sieci  i odtworzenia nawierzchni,

- materiały i kształtki z żeliwna sferoidalnego do stosowania dla wody do picia w ramach  jednego

producenta dla wszystkich średnic do budowy sieci zewnętrznych wg standardów PWiK  Siedlce

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu po wykopie i  odtworzenie nawierzchni po robotach,

- zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu na czas budowy,

- roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy,

- obsługę geodezyjną z inwentaryzacją,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- umożliwienie dojazdu do nieruchomości w trakcie budowy

Warunkiem odbioru ostatecznego robót będzie:

- pozytywny wynik próby ciśnieniowej  wodociągu wykonanej na koszt Wykonawcy,

- pozytywny wynik wykonanej przez Zamawiającego 2-krotnej analizy bakteriologicznej wody,

- pozytywny protokół odbioru robót drogowych potwierdzający prawidłowość odtworzenia

pasa drogowego z udziałem UM Siedlce,

- pozytywny wynik badań wydajności hydrantów.

Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi oraz sztuką budowlaną i złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru budowlanego. Roboty budowlane będzie prowadził pod kierownictwem osób uprawnionych. Projekty budowlane  znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Leśna 8 w Siedlcach i na stronie internetowej www.pwik.siedlce,pl

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 15.07.2019

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-posiadania  wiedzy i doświadczenia;

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

-sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Wadium nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert -    Cena ryczałtowa netto   -   100%

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert

Oferty należy składać - do 29.05.2019r. do godz.10:00 w sekretariacie PWiK Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi – 29.05.2019r. o godzinie 10:15 w sali  konferencyjnej w siedzibie Spółki.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

w sprawach proceduralnych:Alina Janowska tel. 256402816 w godz. 800–1500,fax–256436593, e-mail – sekretariat@pwik.siedlce.pl ;w sprawach technicznych: Sławomir Zalewski tel. 509983799