OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg    nieograniczony  na budowę sieci kanalizacyjnej. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu  oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamówienie składa się z jednej części i dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. Dębowej w Siedlcach w zakresie:

-sieć kanalizacji sanitarnej  DN250mm o długości około 110mb z rur PVC typ ciężki SN8 SDR 34 do wykonania metodą wykopu otwartego, w tym około 5mb w pasie drogi wojewódzkiej (ul. Janowska);

-sieć kanalizacji sanitarnej  DN200mm o długości około 316mb z rur PVC typ ciężki SN8 SDR 34 do wykonania metodą wykopu otwartego;

-studnie rewizyjna z kręgów betonowych DN 1200 zbiorcze – 10 kpl

-studzienki inspekcyjne DN 425/250 zbiorcze – 3 kpl

-studzienki inspekcyjne DN 425/200 zbiorcze – 1kpl

-wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie z projektem  i decyzjami właścicieli terenu.

Etap I – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN200mm na odcinku od studni S7 do S14 o długości

ok 252mb do 31.12.2019r przy sprzyjających warunkach atmosferycznych

Etap II – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN250mm na odcinku od studni S1 do S5 o długości

ok 110mb w tym ok 5mb w pasie drogi wojewódzkiej (ul. Janowska) oraz sieci kanalizacji sanitarnej

DN200mm od S5 do S7 długości ok. 64mb w terminie do 29.05.2020r.

Wykonawca zapewnia na swój koszt:

- materiały do wykonania zamówienia

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu po wykopie i  odtworzenie nawierzchni po robotach,

- zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu na czas budowy,

- roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy,

- obsługę geodezyjną z inwentaryzacją,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- badania wykonanych nawierzchni drogowych,

- umożliwienie dojazdu do nieruchomości w trakcie budowy

Warunkiem odbioru ostatecznego robót będzie:

- pozytywny protokół odbioru robót drogowych potwierdzający prawidłowość odtworzenia

pasa drogowego z udziałem UM Siedlce,

- pozytywny wynik inspekcji telewizyjnej kanału

Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi oraz sztuką budowlaną i złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru budowlanego. Roboty budowlane będzie prowadził pod kierownictwem osób uprawnionych. Projekty budowlane  znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Leśna 8 w Siedlcach i na stronie internetowej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA     Etap I  – 31.12.2019r.   Etap II – 29.05.2020r.

Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,  spełniający  następujące warunki dotyczące:

-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-posiadania  wiedzy i doświadczenia;

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

-sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie wymaganych dokumentów:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Wadium nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert -    Cena ryczałtowa netto   -   100%

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert

Oferty należy składać -  do 20.11.2019r. do godz.10:00 w sekretariacie PWiK Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi – 20.11.2019r. o godzinie 10:15 w sali  konferencyjnej w siedzibie Spółki.