Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W Siedlcach ul. Leśna 8 NIP: 821-000-76-04 tel./fax +48 (025) 643-65-93 REGON: 710008012 tel. centrala +48 (025) 640-28-00

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE ###### dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę ###### pojazdu specjalistycznego dwufunkcyjnego ssąco-płuczącego przeznaczonego ###### do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji dla PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach ................................

IP 2916-25/2020

SPIS TREŚCI

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3

II.   TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA	3

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	3

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  .  .  .  	9

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  .  .  .  	9

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ .  .  .  	9

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	10

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	10

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	10

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	11

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	11

XIII.  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT	11

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH .  .  .  	11

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	11

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ	11

###### Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

# I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach  ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce

# II.   TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Jest to zmówienie sektorowe, postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki. www.pwik.siedlce.pl.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa pojazdu specjalistycznego dwufunkcyjnego ssąco-płuczącego przeznaczonego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji dla PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach.

Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego:

| 1. | Wymagania ogólne: |
| --- | --- |
| 1.1 | Pojazd specjalny wielofunkcyjny do czyszczenia kanalizacji wyprodukowany w roku 2020 |
| 1.1. | Dopuszczalna masa całkowita max 18 ton |
| 1.2 | Wysokość pojazdu zabudowanego max.3,55m |
| 1.3 | Wymagana rejestracja na pojazd specjalny |
| 1.4 | Silnik, kabina i rama pojazdu od jednego producenta |
| 1.5 | Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego |
| 2. | Podwozie |
| 2.1 | Podwozie fabrycznie nowe typu budowlanego, dwuosiowe, napęd 4x2, koła R 22,5 |
| 2.2 | Moc silnika min. 400KM zapewniająca pracę wszystkich urządzeń zabudowy |
| 2.3 | Rodzaj paliwa – olej napędowy |
| 2.4 | Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6 D |
| 2.5 | Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika |
| 2.6 | Hamulec silnikowy |
| 2.7 | Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych |
| 2.8 | Elektroniczna regulacja silnika EDC |
| 2.9 | Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy |
| 2.10 | Wydech wyprowadzony do góry za kabiną |
| 2.11 | Skrzynia biegów automatyczna |
| 2.12 | Płomieniowe urządzenie rozruchowe |
| 2.13 | Układ chłodzenia musi zapewnić stabilną pracę zestawu technologicznego w temperaturze powietrza co najmniej plus 300C |
| 2.14 | Podgrzewacz paliwa |
| 2.15 | Wstępny filtr paliwa |
| 2.16 | Wentylator silnika ze sprzęgłem wiskotycznym |
| 2.17 | Wyciszenie hałasu do 85dB |
| 3. | Przystawka odbioru mocy NMV: |
| 3.1 | Spełniająca wymogi zabudowy specjalistycznej |
| 4. | Układ hamulcowy: |
| 4.1 | Sterowany elektroniczne |
| 4.2 | Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe |
| 4.3 | Układ hamulcowy z systemem ABS |
| 4.4 | Osuszacz powietrza |
| 4.5 | Przyłącze hamulców 2- przewodowe |
| 5. | Układ kierowniczy i napędowy: |
| 5.1 | Lewostronny ze wspomaganiem hydraulicznym |
| 5.2 | Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem |
| 5.3 | Immobiliser |
| 5.4 | Blokada kierownicy |
| 5.5 | Przednie zawieszenie paraboliczne nośność 9 ton ze stabilizatorem |
| 5.6 | Zawieszenie tylne regulowane pneumatycznie nośność 13T ze stabilizatorem |
| 5.7 | Regulacja wysokości zawieszenia |
| 5.8 | Ogranicznik skrętu osi przedniej |
| 5.8 | Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej |
| 6. | Układ elektryczny: |
| 6.1 | Akumulator o pojemności min. 180Ah |
| 6.2 | Główny wyłącznik prądu sterowany mechanicznie |
| 6.3 | Alternator o mocy min. 100A |
| 6.4 | Elektrycznie podnoszone szyby |
| 6.5 | Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka boczne |
| 6.6 | Regulacja położenia świateł |
| 6.7 | Gniazda elektryczne zamontowane w kabinie na 24V i 12V |
| 7. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 220 l z zamykanym korkiem wlewu |
| 8. | Koła zamontowane na pojeździe i koło zapasowe z felgami stalowymi i ogumieniem, koło zapasowe nie zamontowane na pojeździe tylko przekazane do magazynu Zamawiającego |
| 9. | Nadkola z matami anty rozbryzgowymi |
| 10. | Rama podwozia o podwyższonej wytrzymałości na obciążenia w okresie ciężkiej pracy w terenie nieutwardzonym |
| 11. | Przewód do pompowania kół o długości min. 10m z manometrem i końcówką zapinany do sprężarki samochodowej |
| 12. | Kabina: |
| 12.1 | Kabina średnia – trzy miejscowa -kolor REAL 5010 |
| 12.2 | Wyciszenie kabiny zgodne z obowiązującymi normami |
| 12.3 | Sygnał dźwiękowy ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego |
| 12.4 | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |
| 12.5 | Siedzenia z zagłówkami wyposażone w pasy bezpieczeństwa trzypunktowe |
| 12.6 | Klimatyzacja min manualna |
| 12.7 | Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego |
| 12.8 | Na dachu kabiny belka ostrzegawcza koloru pomarańczowego z napisem ,,PWiK Siedlce” |
| 12.9 | Dodatkowe światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego zamontowane z tyłu zabudowy |
| 12.10 | Centralny zamek |
| 12.11 | Tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców |
| 12.12 | Osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową |
| 12.13 | Radio samochodowe fabryczne |
| 12.14 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej |
| 12.15 | Dywaniki na podłogę |
| 12.16 | Pokrowce na siedzenia w odcieniu szarym ciemnym |
| 12.17 | Wyświetlacz tablicy wskaźników w języku polskim |
| 13. | Zestaw narzędzi pomocniczych do obsługi pojazdu: |
| 13.1 | Podnośnik hydrauliczny 20 ton |
| 13.2 | Klucze do kół |
| 13.3 | Kliny pod koła – min. 2 szt. |
| 13.4 | Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy |
| 13.5 | Apteczka |
| 13.6 | Zestaw żarówek zapasowych – 1kpl. |
| 14. | Zabudowa kombinowana pojazdu - zbiornik: |
| 14.1 | Kolor zabudowy – REAL 5010 |
| 14.2 | Zbiornik cylindryczny stalowy monolityczny z wypukłymi dennicami i wspawanymi wodoszczelnymi pierścieniami wzmacniającymi na początku i na końcu zbiornika |
| 14.3 | Grubość ścianek zbiornika min. 6mm |
| 14.4 | Pojemność całkowita zbiornika min. 8 000 l |
| 14.5 | Zbiornik osadzony w sposób umożliwiający podniesienie, na dwóch zawiasach przegubowych z tyłu i w siodle osadczym z przodu ramy pomocniczej |
| 14.6 | Rama pomocnicza cynkowana ogniowo |
| 14.7 | Dodatkowy otwór w dennicy opróżniającej min. 500mm w zbiorniku do czyszczenia komory wody czystej |
| 14.8 | Konstrukcja zbiornika zapewniająca podział na część szlamową i wodną poprzez przestawną przegrodę z uszczelką olejoodporną w min. trzech pozycjach z możliwością napełniania całego zbiornika wodą w końcowym ustawieniu przegrody |
| 14.9 | Podziały zbiornika: komora szlamu min. 6000 l - komora wody min. 2000l komora szlamu min. 4000 l - komora wody min. 4000 l komora szlamu min. 3000 l - komora wody min. 5000 l |
| 15. | Napełnianie komory wody z wykorzystaniem: |
| 15.1 | Systemu rurociągów min. DN50 z zasuwą odcinającą |
| 15.2 | Przyłącza typu Storz C |
| 15.3 | Wąż do napełniania zbiornika wodą min.10mb |
| 15.4 | Pomiar stanu napełnienia urządzeniem pływakowym ze wskaźnikiem |
| 15.5 | Spust wody ze zbiornika rurociągiem min. DN80 wyposażonym w sprzęgło strażackie typu StorzB i zasuwę odcinającą |
| 16 | Opróżnianie komory szlamu: |
| 16.1 | Pneumatycznym tłokiem przesuwnym z uszczelką, nadciśnieniem wytwarzanym pompą ssącą |
| 16.2 | Otwór kontrolny min. DN500, przełazowy umiejscowiony w tłoku |
| 16.3 | Regulacja ciśnienia w uszczelce tłoka z pulpitu sterowniczego zabudowy |
| 16.4 | Blokowanie tłoka pneumatycznymi ryglami z siłownikami na zewnątrz zbiornika po obu stronach w trzech pozycjach |
| 16.5 | Koryto zrzutowe szlamu wykonane z blachy nierdzewnej ze wzmocnionymi krawędziami, zamontowane pod dennicą opróżniającą, chroniące podwozie pojazdu przed zabrudzeniem |
| 16.6 | Kontrola napełniania komory szlamu przez wskaźnik ze wskazówką i kulą pływakową wyskalowany co 500l |
| 17. | Dennica opróżniająca (pokrywa zbiornika): |
| 17.1 | Zawiasy w górnej części zbiornika, zewnętrznie wzmocniona i otwierana do góry na całym przekroju |
| 17.2 | Dennica musi posiadać uszczelnienie pomiędzy dennicą i płaszczem zbiornika |
| 17.3 | Olejoodporna uszczelka gumowa |
| 17.4 | Dennica otwierana do góry hydraulicznie z automatycznym zabezpieczeniem przed opadaniem |
| 17.5 | Ryglowanie dennicy hydrauliczne z automatycznym zabezpieczeniem przeciw otwarciu |
| 17.6 | Ręczne zawory sterowania otwieraniem i zamykaniem dennicy muszą znajdować się w położeniu umożliwiającym obserwację dennicy |
| 18. | Króćce ssania i opróżniania: |
| 18.1 | Króciec opróżniania w dolnej części dennicy min. DN125 zasuwa z napędem pneumatycznym |
| 18.2 | Górny króciec min. DN125z zasuwą odcinającą napęd pneumatyczny |
| 18.3 | Przyłącze typu V-Perrot z zaślepką |
| 19. | Zrzut wody nadosadowej: |
| 19.1 | Możliwość zrzutu nadmiaru wody z nad szlamu poprzez wąż ssący umiejscowiony na wysięgniku |
| 19.2 | Wąż spustowy min.DN100 z urządzeniem pływakowym wewnątrz zbiornika szlamu |
| 19.3 | Odpompowanie nadmiaru wody nadciśnieniem pompy ssącej |
| 20. | Układ ssania: |
| 20.1 | Pompa ssąca próżniowa łopatkowa chłodzona cieczą o wydajności nie mniej niż 1300m3/h (w swobodnym przepływie) |
| 20.2 | Przewód ssawny o średnicy min. DN125 olejoodporny |
| 20.3 | Wymagane zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem |
| 20.4 | Napęd pompy ssącej z przystawki mocy podwozia poprzez wał przegubowy i pasy klinowe lub silnikiem hydraulicznym |
| 20.5 | Sprzęgło pneumatyczne sterowane z pulpitu sterowniczego oraz pilota radiowego |
| 20.6 | Komora zabezpieczająca przed przelaniem zbiornika z układem zaworów kulowych pływających |
| 20.7 | System rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa 0,5 bara |
| 20.8 | Zawór ograniczający podciśnienie usprawniający pracę pompy |
| 20.9 | System dodatkowych zaworów umożliwiających krótkotrwałą pracę z wysokim podciśnieniem |
| 20.10 | Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego |
| 20.11 | Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym |
| 20.12 | Dodatkowe odcinki węża ssawnego 1x3 m |
| 20.13 | Rura ssawna zakończona końcówką metalową ze stali ocynkowanej z inżektorem |
| 20.14 | Tłumik ssania z separatorem oleju |
| 21. | Układ wysokociśnieniowy: |
| 21.1 | Pompa nurnikowa o wydajności min. 315l/min przy minimalnym ciśnieniu min. 170 bar zabudowana na stabilnej konsoli |
| 21.2 | Napęd pompy ciśnieniowej poprzez sprzęgło pneumatyczne z kołem pasowym i paski klinowe lub silnikiem hydraulicznym |
| 21.3 | Załączanie pompy z pulpitu sterowniczego poprzez sprzęgło pneumatyczne, oraz pilota radiowego |
| 21.4 | Ogrzewanie zimowe (możliwość pracy pojazdem w warunkach zimowych przy temperaturze min. -100C) |
| 21.5 | Rurociągi pompy ciśnieniowej min.DN32 wraz z armaturą (zawory kulowe i złącza obrotowe) redukującą straty ciśnienia |
| 21.6 | Węże ułożone z zachowaniem odpowiednich promieni skrętu w celu uzyskania najdogodniejszego prowadzenia wody |
| 21.7 | Rura napływu wody do pompy z zasuwą odcinającą |
| 21.8 | Pneumatyczny system opróżniania układu wodnego z resztek wody |
| 21.9 | Płynna regulacja ciśnienia zaworem membranowym powietrznym |
| 21.10 | Filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN80 ze stali nierdzewnej |
| 21.11 | Świetlna i dźwiękowa sygnalizacja niskiego stanu wody w komorze |
| 21.12 | Zawór przeciążeniowy w układzie hydraulicznym zabezpieczający przed pracą z nadmiernym ciśnieniem |
| 21.13 | Zawór swobodnego przepływu wody |
| 21.14 | Automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody |
| 22. | Kołowroty węży i wysięgnik obrotowy: |
| 22.1 | Kołowrót węża ssącego ocynkowany ogniowo i lakierowany proszkowo : |
| 22.1.1 | Umieszczony horyzontalnie na zbiorniku |
| 22.1.2 | Wyposażony w hydrauliczny napęd |
| 22.1.3 | Pojemność kołowrotu min.18m przy średnicy węża ssawnego min.DN125 |
| 22.1.4 | Czynna długość węża ssawnego min.13m |
| 22.2 | Kołowrót węża ciśnieniowego ocynkowany ogniowo i lakierowany proszkowo: |
| 22.2.1 | Umieszczony na zbiorniku horyzontalnie |
| 22.2.2 | Sterowany hydraulicznie |
| 22.2.3 | Pojemność kołowrotu min.160m przy średnicy węża ciśnieniowego min. DN 25 |
| 22.2.4 | Kołowrót z licznikiem pomiaru długości węża |
| 22.3 | Wysięgnik hydrauliczny – kombinowany ocynkowany ogniowo i lakierowany proszkowo: |
| 22.3.1 | Wspólne prowadzenie węża ssącego i ciśnieniowego |
| 22.3.2 | Wysięgnik sterowany pilotem radiowym |
| 22.3.3 | Z dodatkowym napędem prowadzenia węży dla zapewnienia ciągłego ich napięcia |
| 22.3.4 | Posadowiony na przegubie obrotowym z tyłu zabudowy , sterowany przekładnią ślimakową, hydraulicznie odchylany o min.1800 |
| 22.3.5 | Wyposażony w przegubowe ramię wysięgnika (podnoszenie, wychylanie i teleskopowe wydłużanie) |
| 22.2.6 | O wysokości podnoszenia min.1500mm |
| 22.3.7 | O udźwigu min.400kg (bez konieczności rejestracji w UDT) |
| 22.3.8 | Hydrauliczny teleskop L= min. 1000mm |
| 22.3.9 | Zasięg pracy min.1500mm na lewą stronę pojazdu oraz min.3600mm na prawą stronę pojazdu, zasięg liczony od krawędzi pojazdu |
| 22.3.10 | Na wysięgniku zamontowana dodatkowo wciągarka hydrauliczna min.400kg udźwigu |
| 22.4 | Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy ocynkowany ogniowo i lakierowany proszkowo: |
| 22.4.1 | Obsługiwany hydraulicznie z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem sterowany z pilota radiowego |
| 22.4.2 | Wykonany z blachy cynkowanej ogniowo |
| 22.4.3 | Długość węża min.60m o średnicy min. ½” |
| 22.4.4 | By-pass dla odprowadzenia nadmiaru wody |
| 22.4.5 | Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem |
| 23. | Stanowiska obsługi pracą nadbudowy |
| 23.0 | Stanowisko obsługi I: |
| 23.0.1 | Sterowanie |
| 23.0.2 | Zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej |
| 23.0.3 | Sterowanie silnikiem podwozia - regulacja obrotów +/-z obrotomierzem |
| 23.0.4 | Sterowanie przystawką mocy włącz/wyłącz |
| 23.0.5 | Sterowanie pompą ssącą włącz/wyłącz, zawierające vakuometr |
| 23.0.6 | Sterowanie zaworem czterodrożnym – ssanie, tłoczenie, odprężanie |
| 23.0.7 | Sterowanie pompą ciśnieniową włącz/wyłącz, zawierające manometr, włącznik ciśnienia, pokrętło regulacja ciśnienia |
| 23.0.8 | Sterowanie zaworem kulowym 1” otwórz/ zamknij |
| 23.0.9 | Sterowanie zaworem kulowym ½” otwórz/zamknij |
| 23.0.10 | Ryglowanie dennicy opróżniającej Otwórz/zamknij (zawór ręczny) |
| 23.0.11 | Podnoszenie dennicy podnieś/opuść (zawór ręczny) |
| 23.0.12 | Sterowanie tłokiem opróżniającym przesuw/uszczelnianie |
| 23.0.13 | Ryglowanie pneumatyczne tłoka |
| 23.0.14 | Sterowanie ciśnieniem w uszczelce przegrody (manometr) |
| 23.0.15 | Licznik roboczogodzin pompy ciśnieniowej |
| 23.0.16 | Licznik roboczogodzin pompy ssącej |
| 23.0.17 | Załączanie zimowego ogrzewania |
| 23.0.18 | Wyłącznik bezpieczeństwa |
| 23.1 | Stanowisko obsługi II wersja z kablem zdalnego sterowania L= min.10m: |
| 23.1.1 | Zabudowane w wodoszczelnej kasecie |
| 23.1.2 | Sterowanie obrotami silnika obroty+ / obroty- |
| 23.1.3 | Sterowanie pracą pompy ciśnieniowej włącz/wyłącz, regulacja ciśnienia wody |
| 23.1.4 | Sterowanie pracą pompy ssącej włącz/wyłącz |
| 23.1.5 | Sterowanie zaworem czterodrożnym – ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie |
| 23.1.6 | Sterowanie wężem DN25 i DN13 otwórz/zamknij |
| 23.1.7 | Sterowanie wężem ssącym – zasuwa otwarta/ zamknięta |
| 23.1.8 | Sterowanie zrzutem wody znad szlamu – zasuwa otwarta/zamknięta |
| 23.1.9 | Sterowanie Joy-stikiem wężem ciśnieniowym rozwiń/zwiń |
| 23.1.10 | Sterowanie Joy-stikiem wężem ssącym rozwiń/zwiń |
| 23.1.11 | Sterowanie proporcjonalnym Joy-stikiem do sterowania wysięgnikiem - wychył/podnoszenie/wysuwanie teleskopem |
| 23.1.12 | Regulacja prędkości obrotowej kołowrotu węża ciśnieniowego |
| 23.1.13 | Wyłącznik bezpieczeństwa |
| 23.2 | Stanowisko obsługi III zdalne sterowanie falami radiowymi |
| 23.2.1 | Zabudowane w wodoszczelnej kasecie |
| 23.2.2 | Sterowanie silnikiem – obroty-/ obroty+ |
| 23.2.3 | Sterowanie pompą ciśnieniową włącz/wyłącz regulacja ciśnienia wody |
| 23.2.4 | Sterowanie pracą pompą ssącą włącz/wyłącz |
| 23.2.5 | Sterowanie zaworem czterodrożnym – ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie |
| 23.2.6 | Sterowanie wężem DN25 i DN13 otwórz/zamknij |
| 23.2.7 | Sterowanie wężem ssącym – zasuwa otwarta/ zamknięta |
| 23.2.8 | Sterowanie zrzutem wody znad szlamu – zasuwa otwarta/zamknięta |
| 23.2.9 | Sterowanie Joy-stikiem dla węża ciśnieniowego rozwiń/zwiń |
| 23.2.10 | Sterowanie Joy-stikiem dla węża ssącego rozwiń/zwiń |
| 23.2.11 | Sterowanie proporcjonalnym Joy-stikiem dla wysięgnika - wychył/podnoszenie/wysuwanie teleskopem |
| 23.2.12 | Regulacja prędkości obrotowej kołowrotu węża ciśnieniowego |
| 23.2.13 | Wyłącznik bezpieczeństwa |
| 23.2.14 | Jeden pilot radiowy z dwoma kompletami akumulatorów oraz ładowarka akumulatorów zamontowana na stałe w pojeździe |
| 24. | Dodatkowe wyposażenie I sterowanie: |
| 24.1 | Sterowanie na dennicy tylnej jako ręcznie sterowane zawory hydrauliczne do poniższych funkcji: |
| 24.1.1 | Sterowanie kołowrotem węża ciśnieniowego zwiń/rozwiń |
| 24.1.2 | Sterowanie kołowrotem węża ssącego zwiń/rozwiń |
| 24.1.3 | Sterowanie wysięgnikiem obróć prawo/lewo |
| 24.1.4 | Sterowanie wysięgnikiem podnieś/opuść |
| 24.1.5 | Sterowanie teleskopem wysięgnika wysuń/wciągnij |
| 24.2 | Osłony boczne kołowrotów |
| 24.2.1 | Zamontowane po prawej i lewej stronie, wykonane z lekkiego materiału, osłaniające kołowroty ułożone nad zbiornikiem |
| 24.2.2 | Malowane w kolorze zabudowy |
| 24.2.3 | Do wykorzystania jako tablice reklamowe |
| 24.3 | Wanny na węże |
| 24.3.1 | Wanny ze stali nierdzewnej po lewej otwarte i prawej stronie pojazdu zamykane |
| 24.3.2 | Zabudowane na stabilnej konsoli, długość wanien zależna od długości podwozia |
| 24.3.3 | Pompa ssąca i pompa ciśnieniowa muszą być osłonięte zabudową z lekkiego materiału, zamykane na klucz |
| 24.4 | Skrzynki narzędziowe |
| 24.4.1 | Wykonane ze stali nierdzewnej |
| 24.4.2 | Zamykane na klucz |
| 24.4.3 | Zabudowane w stabilnej konsoli |
| 24.4.4 | Ściany poziomego podziału |
| 24.5 | Węże |
| 24.5.1 | Wąż ciśnieniowy o średnicy DN25 w podwójnym oplocie kevlarowym - min.160m |
| 24.5.2 | Wąż ciśnieniowy o średnicy DN13 – min. 60m |
| 24.5.3 | Wąż ssący o średnicy DN125 – min.18m |
| 24.7 | Zabudowa powinna być wyposażona: |
| 24.7.1 | W nocne oświetlenie miejsca pracy stałe (na wysięgniku) 2 szt.oraz przenośne (z kablem 20m), dodatkowo po obu stronach pojazdu po 2 szt załączane z biegiem wstecznym. Całe oświetlenie typu LED |
| 24.7.2 | Światła ostrzegawcze z przodu belka LED i tyłu pojazdu lampy stroboskopowe typu LED umieszczone na wysięgniku 2szt i w tylnym zderzaku pojazdu 2 szt |
| 24.7.3 | Uchwyty na pachołki ostrzegawcze z pachołkami 5szt |
| 24.7.4 | Światła obrysowe |
| 24.7.5 | Osłony z siatki na tylnych lampach |
| 24.7.6 | Kamera cofania umieszczona na tyle pojazdu z kolorowym wyświetlaczem LCD min. 7” umieszczonym w kabinie kierowcy |
| 24.7.7 | Elektroniczny licznik pomiaru wysuwu węża ciśnieniowego o średnicy DN25 z pomiarem bieżącym oraz całodniowym |
| 24.7.8 | Urządzenie sanitarne z elektrycznym podgrzewaczem wody, zbiornik min. 5 l oraz pojemnik na mydło, papier a także środek dezynfekujący |
| 24.7.9 | Uchwyt na drabinę, łopatę oraz szczotkę i stojak hydrantowy |
| 24.7.10 | Folia odblaskowa wg DIN30710 z przodu i tyłu pojazdu |
| 24.7.11 | Pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady typu: (kamienie, metal i inne) umieszczony na tyle pojazdu po lewej stronie |
| 24.7.12 | Imadło montowane na belce z tyłu pojazdu |
| 24.7.13 | Rolki prowadzące wąż ciśnieniowy DN25 nad studzienką oraz osłonę węża w kinecie studzienki kanalizacyjnej |
| 24.7.14 | Dysze płuczące na mały i duży wąż po 1 szt. |
| 24.7.15 | Dysza przebijająca – bomba – szt. 1 |

Gwarancja producenta na kompletny pojazd min. 24 miesiące.

Dodatkowa gwarancja na powłoki lakiernicze 60 miesięcy.

Przedmiotem dostawy jest również dostarczenie w dniu przekazania przedmiotu zamówienia dokumentów takich jak:

- Instrukcja obsługi w języku polskim(dla podwozia i nadbudowy),

- Katalog części zamiennych (dla nadbudowy),

- Gwarancja na kompletny pojazd i na powłoki lakiernicze,

- Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego  w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu zgodnie z instrukcją obsługi w terminie 7 dni od dostarczenia pojazdu. Czas reakcji serwisu w przypadku wystąpienia awarii, tj. przyjazdu we wskazane przez Zamawiającego miejsce po telefonicznym zgłoszeniu, nie dłuższy niż 48 godzin;

UWAGA: Wymagany będzie wstępny odbiór pojazdu w stanie surowym w fabryce producenta- przed lakierowaniem w celu akceptacji ostatecznej konfiguracji pojazdu;

# IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia nie później niż 30.11.2020 r.

# V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

2. Posiadania  wiedzy i doświadczenia;

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

# VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU, A TAKŻE WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIENIA WARUNKÓW.

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3)

2.Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania(zał. nr 3)

Wykonawcy muszą również dołączyć do ofert:

3. Rysunki techniczne zawierające opisy i schematy wysięgnika prowadzącego dwa węże równocześnie, dwóch kołowrotów umieszczonych obok siebie horyzontalnie na zbiorniku  oraz zabudowy potwierdzające że zastosowane rozwiązania są zgodne ze specyfikacją,

4.Karty katalogowe zawierające zdjęcie, opis i rysunek oraz  nazwę producenta, model pomp, potwierdzające że zastosowane elementy są zgodne ze specyfikacją ,

5. Wykaz zrealizowanych min 3  dostaw o podobnym charakterze  z ostatnich trzech lat.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania

# VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wszelkie informacje dotyczące postępowania zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Alina Janowska – tel. (025) 640 28 16 w godz. 800 – 1500   – sprawy proceduralne

- Krzysztof Olszewski -  tel. (025) 640 27 91 w godz. 800 – 1500   - sprawy techniczne

# VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.Każdy Wykonawca wniesie przed upływem terminu składania ofert wadium 15 000 zł

(słownie: piętnaście tysięcy złotych) w następujących formach (od wyboru):

- poręczenie bankowe;

- gwarancja bankowa;

- gwarancja ubezpieczeniowa;

- w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8 08-110 Siedlce

nr: 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

2. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w oryginale w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie.

3. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium (kopia przelewu bankowego, dokumentu gwarancji lub poręczenia, itp.).

W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinno ono zabezpieczać wspólnie składaną ofertę.

4. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie lub z naruszeniem terminu, miejsca i sposobu jego wniesienia, zostanie wykluczony z postępowania.

# IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin      związania ofertą, z tym że zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium(gdy jest wymagane)..

4.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszych szczegółowych warunków zamówienia.

- W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność” przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

- Formularz oferty wraz z załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszych warunków, bez dokonywania w nich zmian.

- Wykonawca złoży tylko jedna ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

- Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze, lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

- Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być  ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.

- Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z zaznaczeniem na kopercie nazwy zamówienia publicznego oraz adresu wykonawcy.

- W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w pkt.8 oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

Oferta powinna zawierać:

1. Formularz oferty (zał. nr 1)

2. Formularz charakterystyki technicznej i wyposażenia (zał. nr 2)

3. Oświadczenia Wykonawcy  (zał. nr 3)

4. Wykaz zrealizowanych min 3  dostaw o podobnym charakterze  z ostatnich trzech lat.

5. Karty katalogowe i dokumentacja fotograficzna

# XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 03.08.2020r. do godziny 10.00 w Sekretariacie PWiK Spółka z o.o. 08-110 Siedlce ul. Leśna 8. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 03.08.2020r. o godzinie 10.15 w siedzibie PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach przy ul. Leśnej 8 w sali konferencyjnej.

# XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY i KRYTERIA OCENY

Oferty będą przeliczane wg wzoru:   :    A+B, gdzie.

A -  Cena netto w PLN – maksymalna ilość pkt. 70%  wg wzoru (a:b)x70%,

gdzie    a – cena najniższa, b – rozpatrywana oferta

B -  Gwarancja producenta w miesiącach na kompletny pojazd – maksymalna ilość pkt. 30%

gdzie:    - gwarancja podstawowa min to 24 m-ce = 0%

- każdy dodatkowy miesiąc to 1% (max 30m-cy)

Wyniki będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 100%. Wygrywa oferta, która uzyska najwyższy procent.

# XIII.  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

-  Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców oraz ceny ofertowe.

- Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy te informacje.

# XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Przed upływem terminu związania ofertą zamawiający powiadomi  wykonawcę o  przyznaniu mu zamówienia podając termin  zawarcia  umowy oraz cenę oferty, zwana dalej ceną umowną.

2. Jeżeli  wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

# XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY -Nie jest wymagane

# XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

1.Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie regulaminu, można wnieść protest do zamawiającego pisemnie lub faksem.

2. Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji  istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu..

6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie i wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

8. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

9. Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 7dni od upływu terminu na jego wniesienie.

10. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie 7 dni uznaje się za jego oddalenie.

11. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje pisemnie lub faksem podmiotowi, który wniósł protest. Rozstrzygnięcie protestu uważa się za dostarczone z chwilą, gdy dotarło ono do wykonawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

12. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.

13. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

14. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 100 000 euro nie przysługuje odwołanie.

15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 100 000 euro - wykonawca może złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia protestu do Rady Nadzorczej „Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach" w ciągu 5 dni roboczych od dnia  otrzymania rozstrzygnięcia protestu.

Załączniki:

## Formularz oferty                                                                                    			Załącznik nr 1

## Formularz charakterystyki technicznej i wyposażenia                                                         Załącznik nr 2

Oświadczenia wykonawcy                                                                    			 Załącznik nr 3

Projekt umowy                                                                                      			 Załącznik nr 4

Siedlce 29.06.2020 r.

Specyfikację opracował: Zespół Procedur Przetargowych

Załącznik nr 1

Nazwa i Adres Wykonawcy

………………………………...

...................................................                                                     tel. .........................................

…………………………… …..                                                     e-mail………………………

Formularz   Oferty

Zapoznaliśmy się z SIWZ i warunkami umowy oraz akceptujemy je  bez ograniczeń.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. …………………………………………………………………………………………………

Cena  oferty wynosi ......................................... PLN netto.

słownie: .................................................................................................................................

Gwarancja producenta na kompletny pojazd …………………miesięcy

Dodatkowa gwarancja na powłoki lakiernicze 60 miesięcy

Termin dostawy do 30 listopada 2020 r.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres podany w SIWZ.

3. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Wyrażamy zgodę, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

.........................................		        ................................................................................

miejscowość i data		       podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

#### Załącznik 2

FORMULARZ CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ I WYPOSAŻENIA

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę Jeżeli Wykonawca oferuje parametry takie same jak określił Zamawiający - wypełnia kolumnę poprzez wpisanie słowa „TAK”, w przypadku zaoferowania parametru innego tzn. nie gorszego niż minimalny wymagany przez Zamawiającego, wypełnia kolumnę poprzez wpisanie wartości osiąganego parametru. Przy wymogach alternatywnych wpisujemy określenie zastosowanego rozwiązania. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne: |  |
| 1.1 | Pojazd specjalny wielofunkcyjny do czyszczenia kanalizacji wyprodukowany w roku 2020 |  |
| 1.1. | Dopuszczalna masa całkowita max 18 ton |  |
| 1.2 | Wysokość pojazdu zabudowanego max.3,55m |  |
| 1.3 | Wymagana rejestracja na pojazd specjalny |  |
| 1.4 | Silnik, kabina i rama pojazdu od jednego producenta |  |
| 1.5 | Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego |  |
| 2. | Podwozie |  |
| 2.1 | Podwozie fabrycznie nowe typu budowlanego, dwuosiowe, napęd 4x2, koła R 22,5 |  |
| 2.2 | Moc silnika min. 400KM zapewniająca pracę wszystkich urządzeń zabudowy |  |
| 2.3 | Rodzaj paliwa – olej napędowy |  |
| 2.4 | Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6 D |  |
| 2.5 | Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika |  |
| 2.6 | Hamulec silnikowy |  |
| 2.7 | Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych |  |
| 2.8 | Elektroniczna regulacja silnika EDC |  |
| 2.9 | Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy |  |
| 2.10 | Wydech wyprowadzony do góry za kabiną |  |
| 2.11 | Skrzynia biegów automatyczna |  |
| 2.12 | Płomieniowe urządzenie rozruchowe |  |
| 2.13 | Układ chłodzenia musi zapewnić stabilną pracę zestawu technologicznego w temperaturze powietrza co najmniej plus 300C |  |
| 2.14 | Podgrzewacz paliwa |  |
| 2.15 | Wstępny filtr paliwa |  |
| 2.16 | Wentylator silnika ze sprzęgłem wiskotycznym |  |
| 2.17 | Wyciszenie hałasu do 85dB |  |
| 3. | Przystawka odbioru mocy NMV: |  |
| 3.1 | Spełniająca wymogi zabudowy specjalistycznej |  |
| 4. | Układ hamulcowy: |  |
| 4.1 | Sterowany elektroniczne |  |
| 4.2 | Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe |  |
| 4.3 | Układ hamulcowy z systemem ABS |  |
| 4.4 | Osuszacz powietrza |  |
| 4.5 | Przyłącze hamulców 2- przewodowe |  |
| 5. | Układ kierowniczy i napędowy: |  |
| 5.1 | Lewostronny ze wspomaganiem hydraulicznym |  |
| 5.2 | Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem |  |
| 5.3 | Immobiliser |  |
| 5.4 | Blokada kierownicy |  |
| 5.5 | Przednie zawieszenie paraboliczne nośność 9 ton ze stabilizatorem |  |
| 5.6 | Zawieszenie tylne regulowane pneumatycznie nośność 13T ze stabilizatorem |  |
| 5.7 | Regulacja wysokości zawieszenia |  |
| 5.8 | Ogranicznik skrętu osi przedniej |  |
| 5.8 | Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej |  |
| 6. | Układ elektryczny: |  |
| 6.1 | Akumulator o pojemności min. 180Ah |  |
| 6.2 | Główny wyłącznik prądu sterowany mechanicznie |  |
| 6.3 | Alternator o mocy min. 100A |  |
| 6.4 | Elektrycznie podnoszone szyby |  |
| 6.5 | Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka boczne |  |
| 6.6 | Regulacja położenia świateł |  |
| 6.7 | Gniazda elektryczne zamontowane w kabinie na 24V i 12V |  |
| 7. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 220 l z zamykanym korkiem wlewu |  |
| 8. | Koła zamontowane na pojeździe i koło zapasowe z felgami stalowymi i ogumieniem, koło zapasowe nie zamontowane na pojeździe tylko przekazane do magazynu Zamawiającego |  |
| 9. | Nadkola z matami anty rozbryzgowymi |  |
| 10. | Rama podwozia o podwyższonej wytrzymałości na obciążenia w okresie ciężkiej pracy w terenie nieutwardzonym |  |
| 11. | Przewód do pompowania kół o długości min. 10m z manometrem i końcówką zapinany do sprężarki samochodowej |  |
| 12. | Kabina: |  |
| 12.1 | Kabina średnia – trzy miejscowa -kolor REAL 5010 |  |
| 12.2 | Wyciszenie kabiny zgodne z obowiązującymi normami |  |
| 12.3 | Sygnał dźwiękowy ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego |  |
| 12.4 | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |  |
| 12.5 | Siedzenia z zagłówkami wyposażone w pasy bezpieczeństwa trzypunktowe |  |
| 12.6 | Klimatyzacja min manualna |  |
| 12.7 | Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego |  |
| 12.8 | Na dachu kabiny belka ostrzegawcza koloru pomarańczowego z napisem ,,PWiK Siedlce” |  |
| 12.9 | Dodatkowe światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego zamontowane z tyłu zabudowy |  |
| 12.10 | Centralny zamek |  |
| 12.11 | Tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców |  |
| 12.12 | Osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową |  |
| 12.13 | Radio samochodowe fabryczne |  |
| 12.14 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej |  |
| 12.15 | Dywaniki na podłogę |  |
| 12.16 | Pokrowce na siedzenia w odcieniu szarym ciemnym |  |
| 12.17 | Wyświetlacz tablicy wskaźników w języku polskim |  |
| 13. | Zestaw narzędzi pomocniczych do obsługi pojazdu: |  |
| 13.1 | Podnośnik hydrauliczny 20 ton |  |
| 13.2 | Klucze do kół |  |
| 13.3 | Kliny pod koła – min. 2 szt. |  |
| 13.4 | Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy |  |
| 13.5 | Apteczka |  |
| 13.6 | Zestaw żarówek zapasowych – 1kpl. |  |
| 14. | Zabudowa kombinowana pojazdu - zbiornik: |  |
| 14.1 | Kolor zabudowy – REAL 5010 |  |
| 14.2 | Zbiornik cylindryczny stalowy monolityczny z wypukłymi dennicami i wspawanymi wodoszczelnymi pierścieniami wzmacniającymi na początku i na końcu zbiornika |  |
| 14.3 | Grubość ścianek zbiornika min. 6mm |  |
| 14.4 | Pojemność całkowita zbiornika min. 8 000 l |  |
| 14.5 | Zbiornik osadzony w sposób umożliwiający podniesienie, na dwóch zawiasach przegubowych z tyłu i w siodle osadczym z przodu ramy pomocniczej |  |
| 14.6 | Rama pomocnicza cynkowana ogniowo |  |
| 14.7 | Dodatkowy otwór w dennicy opróżniającej min. 500mm w zbiorniku do czyszczenia komory wody czystej |  |
| 14.8 | Konstrukcja zbiornika zapewniająca podział na część szlamową i wodną poprzez przestawną przegrodę z uszczelką olejoodporną w min. trzech pozycjach z możliwością napełniania całego zbiornika wodą w końcowym ustawieniu przegrody |  |
| 14.9 | Podziały zbiornika: komora szlamu min. 6000 l - komora wody min. 2000l komora szlamu min. 4000 l - komora wody min. 4000 l komora szlamu min. 3000 l - komora wody min. 5000 l |  |
| 15. | Napełnianie komory wody z wykorzystaniem: |  |
| 15.1 | Systemu rurociągów min. DN50 z zasuwą odcinającą |  |
| 15.2 | Przyłącza typu Storz C |  |
| 15.3 | Wąż do napełniania zbiornika wodą min.10mb |  |
| 15.4 | Pomiar stanu napełnienia urządzeniem pływakowym ze wskaźnikiem |  |
| 15.5 | Spust wody ze zbiornika rurociągiem min. DN80 wyposażonym w sprzęgło strażackie typu StorzB i zasuwę odcinającą |  |
| 16 | Opróżnianie komory szlamu: |  |
| 16.1 | Pneumatycznym tłokiem przesuwnym z uszczelką, nadciśnieniem wytwarzanym pompą ssącą |  |
| 16.2 | Otwór kontrolny min. DN500, przełazowy umiejscowiony w tłoku |  |
| 16.3 | Regulacja ciśnienia w uszczelce tłoka z pulpitu sterowniczego zabudowy |  |
| 16.4 | Blokowanie tłoka pneumatycznymi ryglami z siłownikami na zewnątrz zbiornika po obu stronach w trzech pozycjach |  |
| 16.5 | Koryto zrzutowe szlamu wykonane z blachy nierdzewnej ze wzmocnionymi krawędziami, zamontowane pod dennicą opróżniającą, chroniące podwozie pojazdu przed zabrudzeniem |  |
| 16.6 | Kontrola napełniania komory szlamu przez wskaźnik ze wskazówką i kulą pływakową wyskalowany co 500l |  |
| 17. | Dennica opróżniająca (pokrywa zbiornika): |  |
| 17.1 | Zawiasy w górnej części zbiornika, zewnętrznie wzmocniona i otwierana do góry na całym przekroju |  |
| 17.2 | Dennica musi posiadać uszczelnienie pomiędzy dennicą i płaszczem zbiornika |  |
| 17.3 | Olejoodporna uszczelka gumowa |  |
| 17.4 | Dennica otwierana do góry hydraulicznie z automatycznym zabezpieczeniem przed opadaniem |  |
| 17.5 | Ryglowanie dennicy hydrauliczne z automatycznym zabezpieczeniem przeciw otwarciu |  |
| 17.6 | Ręczne zawory sterowania otwieraniem i zamykaniem dennicy muszą znajdować się w położeniu umożliwiającym obserwację dennicy |  |
| 18. | Króćce ssania i opróżniania: |  |
| 18.1 | Króciec opróżniania w dolnej części dennicy min. DN125 zasuwa z napędem pneumatycznym |  |
| 18.2 | Górny króciec min. DN125z zasuwą odcinającą napęd pneumatyczny |  |
| 18.3 | Przyłącze typu V-Perrot z zaślepką |  |
| 19. | Zrzut wody nadosadowej: |  |
| 19.1 | Możliwość zrzutu nadmiaru wody z nad szlamu poprzez wąż ssący umiejscowiony na wysięgniku |  |
| 19.2 | Wąż spustowy min.DN100 z urządzeniem pływakowym wewnątrz zbiornika szlamu |  |
| 19.3 | Odpompowanie nadmiaru wody nadciśnieniem pompy ssącej |  |
| 20. | Układ ssania: |  |
| 20.1 | Pompa ssąca próżniowa łopatkowa chłodzona cieczą o wydajności nie mniej niż 1300m3/h (w swobodnym przepływie) |  |
| 20.2 | Przewód ssawny o średnicy min. DN125 olejoodporny |  |
| 20.3 | Wymagane zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem |  |
| 20.4 | Napęd pompy ssącej z przystawki mocy podwozia poprzez wał przegubowy i pasy klinowe lub silnikiem hydraulicznym |  |
| 20.5 | Sprzęgło pneumatyczne sterowane z pulpitu sterowniczego oraz pilota radiowego |  |
| 20.6 | Komora zabezpieczająca przed przelaniem zbiornika z układem zaworów kulowych pływających |  |
| 20.7 | System rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa 0,5 bara |  |
| 20.8 | Zawór ograniczający podciśnienie usprawniający pracę pompy |  |
| 20.9 | System dodatkowych zaworów umożliwiających krótkotrwałą pracę z wysokim podciśnieniem |  |
| 20.10 | Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego |  |
| 20.11 | Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym |  |
| 20.12 | Dodatkowe odcinki węża ssawnego 1x3 m |  |
| 20.13 | Rura ssawna zakończona końcówką metalową ze stali ocynkowanej z inżektorem |  |
| 20.14 | Tłumik ssania z separatorem oleju |  |
| 21. | Układ wysokociśnieniowy: |  |
| 21.1 | Pompa nurnikowa o wydajności min. 315l/min przy minimalnym ciśnieniu min. 170 bar zabudowana na stabilnej konsoli |  |
| 21.2 | Napęd pompy ciśnieniowej poprzez sprzęgło pneumatyczne z kołem pasowym i paski klinowe lub silnikiem hydraulicznym |  |
| 21.3 | Załączanie pompy z pulpitu sterowniczego poprzez sprzęgło pneumatyczne, oraz pilota radiowego |  |
| 21.4 | Ogrzewanie zimowe (możliwość pracy pojazdem w warunkach zimowych przy temperaturze min. -100C) |  |
| 21.5 | Rurociągi pompy ciśnieniowej min.DN32 wraz z armaturą (zawory kulowe i złącza obrotowe) redukującą straty ciśnienia |  |
| 21.6 | Węże ułożone z zachowaniem odpowiednich promieni skrętu w celu uzyskania najdogodniejszego prowadzenia wody |  |
| 21.7 | Rura napływu wody do pompy z zasuwą odcinającą |  |
| 21.8 | Pneumatyczny system opróżniania układu wodnego z resztek wody |  |
| 21.9 | Płynna regulacja ciśnienia zaworem membranowym powietrznym |  |
| 21.10 | Filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN80 ze stali nierdzewnej |  |
| 21.11 | Świetlna i dźwiękowa sygnalizacja niskiego stanu wody w komorze |  |
| 21.12 | Zawór przeciążeniowy w układzie hydraulicznym zabezpieczający przed pracą z nadmiernym ciśnieniem |  |
| 21.13 | Zawór swobodnego przepływu wody |  |
| 21.14 | Automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody |  |
| 22. | Kołowroty węży i wysięgnik obrotowy: |  |
| 22.1 | Kołowrót węża ssącego ocynkowany ogniowo i lakierowany proszkowo : |  |
| 22.1.1 | Umieszczony horyzontalnie na zbiorniku |  |
| 22.1.2 | Wyposażony w hydrauliczny napęd |  |
| 22.1.3 | Pojemność kołowrotu min.18m przy średnicy węża ssawnego min.DN125 |  |
| 22.1.4 | Czynna długość węża ssawnego min.13m |  |
| 22.2 | Kołowrót węża ciśnieniowego ocynkowany ogniowo i lakierowany proszkowo: |  |
| 22.2.1 | Umieszczony na zbiorniku horyzontalnie |  |
| 22.2.2 | Sterowany hydraulicznie |  |
| 22.2.3 | Pojemność kołowrotu min.160m przy średnicy węża ciśnieniowego min. DN 25 |  |
| 22.2.4 | Kołowrót z licznikiem pomiaru długości węża |  |
| 22.3 | Wysięgnik hydrauliczny – kombinowany ocynkowany ogniowo i lakierowany proszkowo: |  |
| 22.3.1 | Wspólne prowadzenie węża ssącego i ciśnieniowego |  |
| 22.3.2 | Wysięgnik sterowany pilotem radiowym |  |
| 22.3.3 | Z dodatkowym napędem prowadzenia węży dla zapewnienia ciągłego ich napięcia |  |
| 22.3.4 | Posadowiony na przegubie obrotowym z tyłu zabudowy , sterowany przekładnią ślimakową, hydraulicznie odchylany o min.1800 |  |
| 22.3.5 | Wyposażony w przegubowe ramię wysięgnika (podnoszenie, wychylanie i teleskopowe wydłużanie) |  |
| 22.2.6 | O wysokości podnoszenia min.1500mm |  |
| 22.3.7 | O udźwigu min.400kg (bez konieczności rejestracji w UDT) |  |
| 22.3.8 | Hydrauliczny teleskop L= min. 1000mm |  |
| 22.3.9 | Zasięg pracy min.1500mm na lewą stronę pojazdu oraz min.3600mm na prawą stronę pojazdu, zasięg liczony od krawędzi pojazdu |  |
| 22.3.10 | Na wysięgniku zamontowana dodatkowo wciągarka hydrauliczna min.400kg udźwigu |  |
| 22.4 | Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy ocynkowany ogniowo i lakierowany proszkowo: |  |
| 22.4.1 | Obsługiwany hydraulicznie z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem sterowany z pilota radiowego |  |
| 22.4.2 | Wykonany z blachy cynkowanej ogniowo |  |
| 22.4.3 | Długość węża min.60m o średnicy min. ½” |  |
| 22.4.4 | By-pass dla odprowadzenia nadmiaru wody |  |
| 22.4.5 | Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem |  |
| 23. | Stanowiska obsługi pracą nadbudowy |  |
| 23.0 | Stanowisko obsługi I: |  |
| 23.0.1 | Sterowanie |  |
| 23.0.2 | Zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej |  |
| 23.0.3 | Sterowanie silnikiem podwozia - regulacja obrotów +/-z obrotomierzem |  |
| 23.0.4 | Sterowanie przystawką mocy włącz/wyłącz |  |
| 23.0.5 | Sterowanie pompą ssącą włącz/wyłącz, zawierające vakuometr |  |
| 23.0.6 | Sterowanie zaworem czterodrożnym – ssanie, tłoczenie, odprężanie |  |
| 23.0.7 | Sterowanie pompą ciśnieniową włącz/wyłącz, zawierające manometr, włącznik ciśnienia, pokrętło regulacja ciśnienia |  |
| 23.0.8 | Sterowanie zaworem kulowym 1” otwórz/ zamknij |  |
| 23.0.9 | Sterowanie zaworem kulowym ½” otwórz/zamknij |  |
| 23.0.10 | Ryglowanie dennicy opróżniającej Otwórz/zamknij (zawór ręczny) |  |
| 23.0.11 | Podnoszenie dennicy podnieś/opuść (zawór ręczny) |  |
| 23.0.12 | Sterowanie tłokiem opróżniającym przesuw/uszczelnianie |  |
| 23.0.13 | Ryglowanie pneumatyczne tłoka |  |
| 23.0.14 | Sterowanie ciśnieniem w uszczelce przegrody (manometr) |  |
| 23.0.15 | Licznik roboczogodzin pompy ciśnieniowej |  |
| 23.0.16 | Licznik roboczogodzin pompy ssącej |  |
| 23.0.17 | Załączanie zimowego ogrzewania |  |
| 23.0.18 | Wyłącznik bezpieczeństwa |  |
| 23.1 | Stanowisko obsługi II wersja z kablem zdalnego sterowania L= min.10m: |  |
| 23.1.1 | Zabudowane w wodoszczelnej kasecie |  |
| 23.1.2 | Sterowanie obrotami silnika obroty+ / obroty- |  |
| 23.1.3 | Sterowanie pracą pompy ciśnieniowej włącz/wyłącz, regulacja ciśnienia wody |  |
| 23.1.4 | Sterowanie pracą pompy ssącej włącz/wyłącz |  |
| 23.1.5 | Sterowanie zaworem czterodrożnym – ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie |  |
| 23.1.6 | Sterowanie wężem DN25 i DN13 otwórz/zamknij |  |
| 23.1.7 | Sterowanie wężem ssącym – zasuwa otwarta/ zamknięta |  |
| 23.1.8 | Sterowanie zrzutem wody znad szlamu – zasuwa otwarta/zamknięta |  |
| 23.1.9 | Sterowanie Joy-stikiem wężem ciśnieniowym rozwiń/zwiń |  |
| 23.1.10 | Sterowanie Joy-stikiem wężem ssącym rozwiń/zwiń |  |
| 23.1.11 | Sterowanie proporcjonalnym Joy-stikiem do sterowania wysięgnikiem - wychył/podnoszenie/wysuwanie teleskopem |  |
| 23.1.12 | Regulacja prędkości obrotowej kołowrotu węża ciśnieniowego |  |
| 23.1.13 | Wyłącznik bezpieczeństwa |  |
| 23.2 | Stanowisko obsługi III zdalne sterowanie falami radiowymi |  |
| 23.2.1 | Zabudowane w wodoszczelnej kasecie |  |
| 23.2.2 | Sterowanie silnikiem – obroty-/ obroty+ |  |
| 23.2.3 | Sterowanie pompą ciśnieniową włącz/wyłącz regulacja ciśnienia wody |  |
| 23.2.4 | Sterowanie pracą pompą ssącą włącz/wyłącz |  |
| 23.2.5 | Sterowanie zaworem czterodrożnym – ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie |  |
| 23.2.6 | Sterowanie wężem DN25 i DN13 otwórz/zamknij |  |
| 23.2.7 | Sterowanie wężem ssącym – zasuwa otwarta/ zamknięta |  |
| 23.2.8 | Sterowanie zrzutem wody znad szlamu – zasuwa otwarta/zamknięta |  |
| 23.2.9 | Sterowanie Joy-stikiem dla węża ciśnieniowego rozwiń/zwiń |  |
| 23.2.10 | Sterowanie Joy-stikiem dla węża ssącego rozwiń/zwiń |  |
| 23.2.11 | Sterowanie proporcjonalnym Joy-stikiem dla wysięgnika - wychył/podnoszenie/wysuwanie teleskopem |  |
| 23.2.12 | Regulacja prędkości obrotowej kołowrotu węża ciśnieniowego |  |
| 23.2.13 | Wyłącznik bezpieczeństwa |  |
| 23.2.14 | Jeden pilot radiowy z dwoma kompletami akumulatorów oraz ładowarka akumulatorów zamontowana na stałe w pojeździe |  |
| 24. | Dodatkowe wyposażenie I sterowanie: |  |
| 24.1 | Sterowanie na dennicy tylnej jako ręcznie sterowane zawory hydrauliczne do poniższych funkcji: |  |
| 24.1.1 | Sterowanie kołowrotem węża ciśnieniowego zwiń/rozwiń |  |
| 24.1.2 | Sterowanie kołowrotem węża ssącego zwiń/rozwiń |  |
| 24.1.3 | Sterowanie wysięgnikiem obróć prawo/lewo |  |
| 24.1.4 | Sterowanie wysięgnikiem podnieś/opuść |  |
| 24.1.5 | Sterowanie teleskopem wysięgnika wysuń/wciągnij |  |
| 24.2 | Osłony boczne kołowrotów |  |
| 24.2.1 | Zamontowane po prawej i lewej stronie, wykonane z lekkiego materiału, osłaniające kołowroty ułożone nad zbiornikiem |  |
| 24.2.2 | Malowane w kolorze zabudowy |  |
| 24.2.3 | Do wykorzystania jako tablice reklamowe |  |
| 24.3 | Wanny na węże |  |
| 24.3.1 | Wanny ze stali nierdzewnej po lewej otwarte i prawej stronie pojazdu zamykane |  |
| 24.3.2 | Zabudowane na stabilnej konsoli, długość wanien zależna od długości podwozia |  |
| 24.3.3 | Pompa ssąca i pompa ciśnieniowa muszą być osłonięte zabudową z lekkiego materiału, zamykane na klucz |  |
| 24.4 | Skrzynki narzędziowe |  |
| 24.4.1 | Wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 24.4.2 | Zamykane na klucz |  |
| 24.4.3 | Zabudowane w stabilnej konsoli |  |
| 24.4.4 | Ściany poziomego podziału |  |
| 24.5 | Węże |  |
| 24.5.1 | Wąż ciśnieniowy o średnicy DN25 w podwójnym oplocie kevlarowym - min.160m |  |
| 24.5.2 | Wąż ciśnieniowy o średnicy DN13 – min. 60m |  |
| 24.5.3 | Wąż ssący o średnicy DN125 – min.18m |  |
| 24.7 | Zabudowa powinna być wyposażona: |  |
| 24.7.1 | W nocne oświetlenie miejsca pracy stałe (na wysięgniku) 2 szt.oraz przenośne (z kablem 20m), dodatkowo po obu stronach pojazdu po 2 szt załączane z biegiem wstecznym. Całe oświetlenie typu LED |  |
| 24.7.2 | Światła ostrzegawcze z przodu belka LED i tyłu pojazdu lampy stroboskopowe typu LED umieszczone na wysięgniku 2szt i w tylnym zderzaku pojazdu 2 szt |  |
| 24.7.3 | Uchwyty na pachołki ostrzegawcze z pachołkami 5szt |  |
| 24.7.4 | Światła obrysowe |  |
| 24.7.5 | Osłony z siatki na tylnych lampach |  |
| 24.7.6 | Kamera cofania umieszczona na tyle pojazdu z kolorowym wyświetlaczem LCD min. 7” umieszczonym w kabinie kierowcy |  |
| 24.7.7 | Elektroniczny licznik pomiaru wysuwu węża ciśnieniowego o średnicy DN25 z pomiarem bieżącym oraz całodniowym |  |
| 24.7.8 | Urządzenie sanitarne z elektrycznym podgrzewaczem wody, zbiornik min. 5 l oraz pojemnik na mydło, papier a także środek dezynfekujący |  |
| 24.7.9 | Uchwyt na drabinę, łopatę oraz szczotkę i stojak hydrantowy |  |
| 24.7.10 | Folia odblaskowa wg DIN30710 z przodu i tyłu pojazdu |  |
| 24.7.11 | Pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady typu: (kamienie, metal i inne) umieszczony na tyle pojazdu po lewej stronie |  |
| 24.7.12 | Imadło montowane na belce z tyłu pojazdu |  |
| 24.7.13 | Rolki prowadzące wąż ciśnieniowy DN25 nad studzienką oraz osłonę węża w kinecie studzienki kanalizacyjnej |  |
| 24.7.14 | Dysze płuczące na mały i duży wąż po 1 szt. |  |
| 24.7.15 | Dysza przebijająca – bomba – szt. 1 |  |

……………………, dnia ……………………

.......................................................................  
                   ( Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE (1)

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................... reprezentując firmę ......................................................................................................................

jako (stanowisko służbowe) ...........................................................................w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................, dnia ............................

....................................

(Pieczęć firmowa )

......................................................................................

( Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE (2)

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................... reprezentując firmę ......................................................................................................................

jako (stanowisko służbowe) ...........................................................................w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w § 8 ust.6-7  Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień

......................................, dnia ............................

....................................

(Pieczęć firmowa )

......................................................................................

( Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

##### Załącznik nr 4

##### UMOWA Nr .........D/IP/ 2020

na dostawę samochodu specjalnego…………………………..

zawarta w dniu  ...................            pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o. o. w Siedlcach  ul. Leśna 8   zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

KRS  Nr 0000080539, NIP- 821 000 76 04, REGON 710008012 ,

reprezentowanym przez:

Adam Jonczyk – Prezes Zarządu, zwanym dalej Zamawiającym.

a  ...................................................................................................................................................  reprezentowanym   przez:

1.  ..................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

§1.

1. Wykonawca sprzedaje, a zamawiający kupuje samochód specjalny zgodnie ze złożoną  ofertą.

2. Wstępny odbiór pojazdu w stanie surowym nastąpi w fabryce producenta - przed lakierowaniem, w celu akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej konfiguracji pojazdu. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie wstępnego odbioru.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Zamawiającego nie później niż do 30 listopada 2020 roku. Potwierdzeniem odbioru będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie szkolenia pracowników zamawiającego w zakresie eksploatacji samochodu i BHP, w terminie do 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy.

5. W przypadku sporu, co do przedmiotu umowy rozstrzyga treść specyfikacji przetargowej.

6. Integralną częścią umowy jest oferta i specyfikacja przetargowa.

§2

1. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi ……………….. zł. plus obowiązujący VAT.

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

2. Zapłata nastąpi po odbiorze przedmiotu umowy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.

§3

1. Wykonawca udziela gwarancji oraz serwisu na przedmiot umowy w zakresach :

- gwarancja producenta na kompletny pojazd ……….. miesiące/cy.

- dodatkowa gwarancja na powłoki lakiernicze 60 miesięcy.

2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i na życzenie zamawiającego pogwarancyjny pojazdu oraz dostawy części zamiennych.

3.Serwis  prowadzić będą Autoryzowane Stacje Obsługi producenta, zgodnie z wyborem Zamawiającego.

§3

1.W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z § 1,  ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto.

3.Poza karą umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na	zasadach ogólnych.

§ 4

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym

Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w punkcie 1 powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i wymaga formy pisemnej.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty świadczące o właściwościach kupowanego pojazdu, a w szczególności homologację, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną oraz  dokumenty wymagane przy rejestracji, a także dokumenty potwierdzające że pojazd odpowiada wszystkim obowiązującym w Polsce normom w zakresie ochrony środowiska, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów BHP.

§ 6

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest ............................................................................................................

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy jest Krzysztof Olszewski

§ 7

W przypadku stwierdzenia wad  Zamawiający zgłasza je Wykonawcy w  terminie 14 dni od daty  ich stwierdzenia wyznaczając jednocześnie termin usunięcia nie krótszy niż 14 dni.

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 9

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, będzie Sąd miejscowo właściwy dla

siedziby Zamawiającego.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawnych, jakościowych oraz środowiskowych zgodnych z ZSZ (Zintegrowany System Zarządzania) stosowanym przez Zamawiającego.

§ 11

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2.Sądem  właściwym  do  rozstrzygania  ewentualnych  sporów  z  tytułu  zawarcia  niniejszej  umowy  jest  Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

1.Wszelkie zmiany do umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności

2.Umowę sporządzono w 2 egz.  po 1 egz. dla każdej ze stron.

3.Załacznikiem do umowy jest klauzula RODO

Wykonawca                                                                                 Zamawiający

Załącznik do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO

Kierując się Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych( (dalej „RODO”) PWiK Sp. z o.o. (dalej „Przedsiębiorstwo”) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018r. Jednocześnie Przedsiębiorstwo informuje, iż:

- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być lub mogą być:

  - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wymogi kontaktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy lub podjęcia na Pani/Pana wniosek działań przed jej zawarciem,

  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia przez Przedsiębiorstwo obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,

  - art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadnione wymogi administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa;

- bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorstwo będzie przetwarzać pozyskane od Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  - w celu wykonania Umowy, w tym celu obsługi reklamacji, realizacji Pani/Pana dyspozycji oraz zawarcia Umowy,

  - w celu przestrzegania przez Przedsiębiorstwo przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych,

  - w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy w okresie jej obowiązywania;

- dane osobowe Pani/Pana oraz osób wskazanych do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy (o ile Pani/Pan takie osoby wskazali lub wskażą), będą przetwarzane przez Przedsiębiorstwo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy w kategorii dane zwykłe: NIP, REGON, imię i nazwisko,   adres do korespondencji, dane do kontaktu  (nr telefonu i/lub email – dane przekazane dobrowolnie):

- pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie 
z obowiązującym prawem Pani/Pana dane Przedsiębiorstwo może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

- pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynawowej w rozumieniu RODO;

- dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy a po jej zakończeniu przez 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa przestała wiązać strony, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzana, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące;

- osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO.

Osobom tym, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ze względu naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych;

- w oparciu o dane osobowe Pani/Pana Przedsiębiorstwo nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Informacja z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce, KRS  Nr 0000080539,  NIP: 821 000 76 04, REGON: 710008012,  tel. 25 6402800, e-mail: sekretariat@pwik.siedlce.pl

- Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” lub w oparciu o § 5 ust. 4  oraz  § 27 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień, dalej „ Regulamin”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z § 27 ust. 5  Regulaminu, przez okres 3 lat od dnia zakończenia w/w postępowania o udzielenie zamówienia,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.